ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

БОНДАРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

2023 г.

Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Положение о территориальном планировании – том I;

- Карты – том I;

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II;

- Карты – том II;

- Электронная версия проекта.

Электронная версия проекта:

- Текстовая часть в формате docx;

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo;

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Список основных исполнителей

| Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела территориального планирования и проектирования | Калугина Ю. И. |  |
| Кадастровый инженер | Алексеева В. Г. |  |
| Градостроитель-планировщик | Бакулина А. А. |  |
| Экономист | Иваненко П.Е. |  |

Графические материалы

| № п/п | Наименование карт | Марка | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельсовета, М 1:40 000 | ГП | 1 |
| 2 | Карта функциональных зон сельсовета, М 1:40 000 | ГП | 2 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:40 000 | ГП | 3 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития инженерной инфраструктуры, М 1:40 000 | ГП | 4 |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 5 | Карта положения Бондаревского сельсовета в структуре Бейского района Республики Хакасия | ГП | 5 |
| 6 | Карта современного использования территории, М 1:40 000 | ГП | 6 |
| 7 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия, М 1:40 000 | ГП | 7 |
| 8 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:90 000, М 1:63 000, М 1:40 000 | ГП | 8 |

Оглавление

Введение	7

1. Современная ситуация, особенности и потенциал развития территории	13

1.1. Исторические сведения	13

1.2 Общие сведения	13

1.3 Природные условия и ресурсы территории	14

1.3.1 Климат	14

1.3.2 Гидрография, гидрогеологические условия	15

1.3.3 Рельеф	15

1.3.4 Минерально-сырьевые ресурсы	15

1.3.5 Инженерно-геологические условия	15

1.3.6 Растительный и животный мир	17

1.3.7 Рекреационные ресурсы, ландшафты	18

1.3.8 Особо охраняемые природные территории	19

1.2 Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории	20

1.2.1 Современная планировочная структура	20

1.2.2 Особенности расселения и положение территории в структуре Бейского района	23

1.2.3 Сложившаяся структура землепользования	23

1.2.4 Объекты историко-культурного и археологического наследия	25

1.2.5 Демографическая ситуация	33

1.2.6 Экономическая база развития Бондаревского сельсовета	36

1.2.7 Жилищный фонд	39

1.2.8 Учреждения и предприятия обслуживания населения	41

1.2.9 Инженерное обеспечение территории	50

1.2.10 Экологическое состояние	51

2. Перечень объектов федерального, регионального и местного значения, планируемых к размещению на территории Бондаревского сельсовета, утверждённых в установленном порядке	53

2.1 Перечень объектов федерального значения	53

2.2 Перечень объектов регионального значения	53

2.3 Перечень объектов местного значения	53

2.4 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Бондаревского сельсовета	54

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Бондаревского сельсовета	55

3.1 Демографический прогноз	55

3.2 Развитие жилищного строительства	56

3.3 Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения	57

3.4 Описание принятых градостроительных решений по планировочной организации и зонированию территории	60

3.5 Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории	63

3.6 Развитие улично-дорожной сети, объектов транспортной инфраструктуры	76

3.7 Планируемые для размещения объекты местного значения сельсовета, относящиеся к областям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения	78

3.7.1 Водоснабжение и водоотведение	78

3.7.2 Электроснабжение, газоснабжение, связь	79

3.8 Санитарная очистка	80

3.8.1 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения, проживающего в частных домовладениях	80

3.8.2 Мероприятия по развитию системы сбора и утилизации ТБО	81

3.8.3 Основные направления работы администрации Бондаревского сельсовета	82

3.8.4 Потребители	82

3.8.5 Количество образующихся отходов	82

3.8.6 Места накопления отходов	85

3.8.7 Кладбища	87

3.9 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	90

3.9.1 Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию	90

3.9.2 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории	90

3.9.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	90

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения Бондаревского сельсовета на комплексное развитие этих территорий	92

4.1 Изменение экологической ситуации	92

5. Планируемые границы населенного пункта	96

6. Технико-экономические показатели проекта	97

Введение

Проект внесения изменений в генеральный план Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия (далее – проект, проект генерального плана) выполнен обществом с ограниченной ответственностью «Геосити» на основании муниципального контракта с Комитетом по управлению имуществом Бейского района администрации Бейского района Республики Хакасия от 20.02.2023 № 21.

Согласно Техническому заданию на выполнение проекта генерального плана границы проектируемой территории определяются границами Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия в соответствии с Законом Республики Хакасия от 7 октября 2004 года № 60 «Об утверждении границ муниципальных образований Бейского района и наделении их соответственно статусом муниципального района, сельского поселения». В состав сельсовета входят следующие населённые пункты:

- село Бондарево;

- деревня Богдановка;

- аал Верх-Киндирла;

- аал Маткечик;

- деревня Усть-Табат.

Целями Проекта являются:

- обеспечение устойчивого развития территории Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия на основе территориального планирования;

- определение назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для создания благоприятных условий жизнедеятельности.

Задачами Проекта являются:

- Определение перспективных направлений развития Бондаревского сельсовета с учетом социально-экономического развития, природно-климатических условий, прогнозируемой численности населения и сложившейся инженерно-транспортной инфраструктуры.

- Установление функциональных зон и ограничений на использование территорий в этих зонах.

- Определение местоположения на территории населенного пункта планируемых к размещению объектов местного значения, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов).

- Определение направлений и параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории сельсовета и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов местного значения, карту границ населенных пунктов (в том числе, вновь образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельсовета, карту функционального зонирования территории сельсовета, материалы по обоснованию проекта.

В соответствии с п. 11 статьи 9 Градостроительного кодекса генеральный план муниципального образования утверждается на срок не менее чем двадцать лет.

Исходный год проекта – 2023 год;

Первая очередь реализации проекта – 2033 год; Расчетный срок реализации проекта – 2043 год.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать её для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Бейского района Республики Хакасия.

Проект генерального плана выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Бейского района Республики Хакасия.

Реализация Положений о территориальном планировании генерального плана Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются администрацией Бейского района за счёт средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Проект генерального плана выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р;

- схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р;

- схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р;

- схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;

- схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р;

- схемы территориального планирования Республики Хакасия, утверждённой постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.11.2011 №763 (ред. от 26.05.2022 № 261);

- схемы территориального планирования Бейского района, утвержденной решением Совета депутатов Бейского района от 26.04.2012 №18 (ред. от 17.10.22 №13).

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26.05.2011 № 244.

Нормативно-правовая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

- Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования»);

- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12. 2016 № 793»;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Приказ Росреестра от 26.07.2022 N П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

- Приказ Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 (ред. от 23.06.2022) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 №1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

- Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 18.13330.2019 «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий)»;

- СП 19.13330.2019 «Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий)»;

- СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*»;

- СП 54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»;

- СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СП 113.13330.2016 «Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*»;

- СП 34.13330.2022 «Свод правил. Автомобильные дороги»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Закон Республики Хакасия от 05.10.2012 № 83-ЗРХ «О градостроительной деятельности на территории Республики Хакасия»;

- Постановление Правительства Республики Хакасия от 14 ноября 2011 года № 763 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Хакасия»;

- иные нормативные документы и правовые акты, необходимые для разработки Проекта ГП.

# 1. Современная ситуация, особенности и потенциал развития территории

1.1. Исторические сведения

В 1830 году выходцами из Воронежской губернии основана деревня под названием Обетованная. С 1850 года по 1917 год деревня стала называться Иудина, с 1917 года по 1958 год – село Иудино.

До 1884 года деревня относилась к Енисейской губернии, Минусинского округа (уезда) Шушенской волости. С 1884 года до 1911 года причислена к Бейской волости, с 1911 года до 1924 года - к Иудинской волости.

В советское время село относилось к Енисейской губерне, с 1925 года – к Сибирскому краю, с 1930 года – к Западно-Сибирскому краю, с 1934 года – к Красноярскому краю. С 1924 года по 1933 год село входило в состав Бейского района Минусинского округа, с 1933 года по 1966 год – Аскизского района Хакасской автономной области, с 1966 года село относится к Бейскому району Хакасской автономной области.

Деревня Иудина была центром сектантства в Минусинском уезде, где проживали люди, порвавшие с православной верой. Жители деревни первые в Минусинской котловине, среди русского населения, стали заниматься орошением.

С 1867 года по 1898 год в деревне проживал Тимофей Михайлович Бондарев, автор книги «Торжество земледельца или трудолюбие и тунеядство», которую Лев Толстой назвал гениальной.

В 1958 году по просьбе жителей села Иудино было переименовано и названо в честь первого писателя этого села Бондарева, и село стало называться Бондарево.

Муниципальное образование Бондаревский сельсовет было сформировано с 01 января 2006 года в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2 Общие сведения

Бондаревский сельсовет – административно-территориальное образование, входящее в состав Бейского района.

Бондаревский сельсовет расположен в юго-западной части Бейского района, в юго-восточной части Республики Хакасия.

Бондаревский сельсовет с севера граничит с Куйбышевским сельсоветом Бейского района, с востока – с Табатским сельсоветом Бейского района, с северо-запада – с Аскизским районом республики Хакасия, с юга – с Большемонокским сельсоветом Бейского района, с юго-востока – с Бейским лесхозом Бейского района.

Протяженность границы Бондаревского сельсовета составляет 96 км.

На территории Бондаревского сельсовета расположено пять населенных пунктов:

1. с. Бондарево;

2. аал Верх – Киндирла;

3. д. Богдановка;

4. аал Маткечик;

5. деревня Усть-Табат.

Административный центр – с. Бондарево. Удалённость от районного центра с. Бея составляет 35 км, от столицы Республики Хакасия г. Абакана – 130 км.

Населенные пункты Бондаревского сельсовета связаны с другими населенными пунктами асфальтированными автомобильными дорогами.

Общая площадь, занимаемая Бондаревским сельсоветом, составляет 36,77 тыс. га (8,0 % общей площади муниципального района).

Численность населения Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия на 01.01.2023 г. составила 1922 человека.

1.3 Природные условия и ресурсы территории

1.3.1 Климат

Климат Бондаревского сельсовета резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким летом. Характерны резкие колебания температуры воздуха и количества осадков. Средняя температура воздуха в январе -16-18 градусов °С, средняя температура воздуха в июле +20 градусов °С. Абсолютный минимум температуры приходится на январь и составляет -45 °С, абсолютный максимум приходится на июнь и достигает +36 °С.

Годовое количество осадков – до 400 мм. Преобладают ветры юго-западного направления, реже северо-восточное. Интенсивность ветров увеличивается весной и летом, что способствует иссушению почв. В апреле и мае почти ежегодно наблюдаются ветры большой силы, достигающие скорости 17-20 м/с. Зима устанавливается в конце октября – начале ноября. Для данного типа климата характера малоснежная, суровая с ясной солнечной погодой и дневными оттепелями зима, сухое и жаркое лето.

Средняя месячная и годовая температура воздуха по метеорологической станции, расположеннной в с. Бее (широта 53.05, долгота 90.92, высота над уровнем моря 468 м.): приведена в таблице 1.1.1-1. Климатическая информация является результатом осреднения всех дней в пределах определенного месяца на основании данных Всемирной метеорологической организации.

Таблица 1.1.1-1

Средняя месячная и годовая температуры воздуха, 

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -15.0 | -14.8 | -4.6 | 5.7 | 14.7 | 17.7 | 17.6 | 15.4 | 11.5 | 1.6 | -6.3 | -15.3 | 2.4 |

### 1.3.2 Гидрография, гидрогеологические условия

К гидрографической сети Бондаревского сельсовета относится река Абакан, служащая естественной северной границей района. На территории Бондаревского сельсовета расположена следующая гидрография:

– реки: р. Табат, р. Киндирла, р.Сос, р. Перевал, р. Челбияков Ключ, р. Ключи, р. Харасуг, р. Октось, р. Добрхарасуг, р. Куртан;

– протоки: прот. Конуринская, прот. Усть-Конуринская, прот. Маткечикская 1-я, прот. Маткечикская 2-я, прот. Сергеевская, прот. Усть-Маткечикская;

– озера: оз. Красное, оз. Худжур, оз. Алтыкколь, оз. Круглое, оз. Песчаное, оз. Большое 2-е, оз. Дехановка, оз. Татарское.

### 1.3.3 Рельеф

Район расположен в юго-восточной части Хакасско-Минусинской котловины.

Бейский район расположен на холмистой равнине, в южной и юго-западной части находятся горы, плоскогорья. По рельефу территории район относится к двум природным зонам: Хакасско-Минусинской котловине и горам Кузнецкого Алатау. Степная часть делится на Приабаканскую долинно-степную и Приабаканскую низкогорно-степную зоны.

### 1.3.4 Минерально-сырьевые ресурсы

В пределах муниципального образования «Бондаревский сельсовет» действующие лицензии отсутствуют.

В границах Бондаревского сельсовета участки недр местного значения, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, предоставленные в пользование или включенные в установленном порядке в Перечень участков недр местного значения по Республике Хакасия, утвержденный Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от 11.04.2022 № 010-245-пр, а также участки недр местного значения, предоставленные для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, отсутствуют.

### 1.3.5 Инженерно-геологические условия

Территория Бейского района характеризуется неоднородными природными условиями: выделяются равнинная северная часть, которая представляет собой южную часть Хакасско-Минусинской котловины и занимает, примерно 60% территории, а также горная южная часть, представленная хребтами Саянских гор и занимающая около 40% площади района. Абсолютные отметки колеблются от 300 м в долинах рек Абакан и Енисей до 1838 м (гора Таскылклай в составе хребта Алан). В пределах равнинной степной части района, исходя из природных условий, может быть выделено 4 территориальных зоны:

−  Низменная Койбальская степь в северо-восточной части района отличается сравнительно низкими высотными отметками (большая часть территории в пределах 300-310 м, местами до 350 м) и представляет собой плоскую пологонаклонную равнину. В понижениях расположены небольшие бессточные озера, наиболее крупные из которых Черное, Красное, Чалпан. Речная сеть практически отсутствует. Низменный рельеф, достаточно плодородные каштановые почвы, недостаточное природное увлажнение территории, а также близость крупных водоисточников предопределили создание в е годы крупный гидромелиоративных систем – Койбальской и Уйской, на базе которых развивалось интенсивное сельское хозяйство. Здесь на сравнительно небольшой площади сконцентрировано около трети населения Бейского района, в том числе здесь расположены крупные села Сабинка, Новокурск, Новоенисейка, Новониколаевка, Кирба.

−  Возвышенная степная равнина в центральной части района расположена в предгорьях Джойского хребта, характеризуется приподнятым холмистым рельефом с абсолютными отметками в пределах 400-500 м на большей части территории с отдельным холмами высотой до 650 м. Территориальная зона характеризуется развитой речной сетью (с юга на север равнину пронизывают долины рек Бея, Уты, Табат, Сос и др.) и умеренным увлажнением. Черноземные почвы, сравнительно благоприятные условия рельефа и режим увлажнения создают благоприятные условия для ведения сельского хозяйства и проживания населения. В пределах данной территориальной зоны проживает около 50% населения района, в том числе здесь расположены крупные села Бея, Бондарево, Табат, Новотроицкое.

−  Долина реки Абакан расположена на невысоких отметках от 300 до 350 м и занята в значительной степени заливными пойменными лугами. Она достаточно увлажнена, хорошо дренирована, обладает плодородными черноземными и каштановыми почвами. Здесь имеются сравнительно благоприятные условия для ведения сельского хозяйства, созданы гидромелиоративные системы. Исторически долина реки Абакан являлась основной осью сельского расселения на территории Хакасско-Минусинской котловины. К неблагоприятным факторам относятся периодические подтопления территории в результате сезонных подъемов уровня воды в реке Абакан. Сегодня здесь проживает около 10% населения Бейского района, расположены села Б. Монок, Куйбышево, Койбалы и др.

−  В северо-восточной части района, параллельно долине реки Абакан, к юго-востоку от нее, расположена гряда покрытых степной растительностью мелкосопочников с абсолютными отметками 550-700 м. Рельеф, а также низкоплодородные солонцеватые и песчаные почвы создают ограничения для ведения сельского хозяйства – описываемые территории практически не заселены – в речных долинах расположены села Уты и Усть-Киндирла, в которых в совокупности проживает менее 1% населения района.

Горная часть Бейского района структурно представлена тремя параллельными хребтами (Джойский, Джебашский), вытянутыми в широтном направлении и разделенными речными долинами. Абсолютные отметки горных хребтов составляют 1000-1500 м, в долинах 600-800 м. В наиболее возвышенной части горных хребтов наблюдаются живописные альпийские луга, среднегорья в труднодоступной южной части района покрыты преимущественно хвойными (кедровыми, пихтовыми, еловыми, лиственничными) лесами. В непосредственной близости от заселенной равнины горные леса постепенно переходят в лесостепь и степь. В лесах преобладают мелколиственные (береза, осина) породы, местами распространены пихта и лиственница.

Бейский район обладает существенными запасами минерально-сырьевых ресурсов. Ведется добыча каменного угля («Восточно-Бейский»), облицовочных материалов («Хакасия», «Саянмрамор»), жадеита. Восточно-Бейский угольный разрез относится к числу интенсивно развивающихся и наиболее перспективных предприятий угольной отрасли Сибири. Кибик-Кордонское месторождение мрамора и Борусское месторождение цветных камней – жадеита уникальны по запасам сырья и представляют общероссийскую значимость.

### 1.3.6 Растительный и животный мир

Согласно сведениям Красных книг Республики Хакасия, на территории Бондаревского сельсовета распространены редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений.

Видовой состав животных, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия, территории Бондаревского сельсовета Бейского района представлен в таблице 1.1.6-1.

Таблица 1.1.6-1

Видовой состав животных, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия, на территории Бондаревского сельсовета

| № п/п | Название вида (подвида, популяции) | Категория статуса редкости |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рофитес серый – Rophites canus Eversmann, 1852 | 3 |
| 2. | Сколия степная – Scolia hirta (Schrank, 1781) | 3 |
| 3. | Пчела–плотник – Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 | 3 |
| 4. | Шмель армянский – Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877* | 4 |
| 5. | Шмель Шренка – Bombus schrencki Morawitz, 1881 | 4 |
| 6. | Таймень – Hucho taimen (Pallas, 1773)* | 1 |
| 7. | Красношейная поганка - Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)* | 4 |
| 8. | Большая выпь – Botaurus stellar is (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 9. | Могильник – Aquila heliaca Savigny* | 3 |
| 10. | Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) * | 3 |
| 11. | Балобан – Falco cherrug Gray, 1834* | 2 |
| 12. | Кобчик – Falco vespertinus Linnaeus, 1766* | 3 |
| 13. | Серый журавль - Grus grus (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 14. | Красавка – Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758) * | 5 |
| 15. | Большой кроншнеп – Numenius arquata (Linnaeus, 1758)* | 3 |
| 16. | Большой веретенник - Limosa limosa (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 17. | Филин - Bubo bubo (Linnaeus, 1758)* | 3 |
| 18. | Обыкновенный зимородок - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 19. | Серый сорокопут – Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 20. | Дубровник – Emberiza aureola Pallas, 1773* | 2 |
| 21. | Ночница водяная - Myotis daubentoni Kuhl, 1817 | 3 |
| 22. | Ночница прудовая – Myotis dasycneme Boie, 1825 | 3 |
| 23. | Ушан бурый – Plecotus auratus (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 24. | Кожанок северный – Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 1839 | 2 |
| 25. | Кожан двухцветный - Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 | 3 |
| 26. | Хомяк обыкновенный – Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) | 4 |

*Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации

Видовой состав растений, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия, на территории Бондаревского сельсовета представлен в таблице 1.1.6-2.

Таблица 1.1.6-2

Видовой состав растений, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия, в районе Бондаревского сельсовета

| № п/п | Название вида (подвида, популяции) | Категория статуса |
| --- | --- | --- |
| 1. | Остролодочник волосистоплодный - Oxytropis eriocarpa Bunge | 3 |
| 2. | Остролодочник заключающий - Oxytropis includens Basil. * | 3 |
| 3. | Остролодочник крупнофлаговый - Oxytropis macrosema Bunge | 1 |
| 4. | Остролодочник нагой - Oxytropis nuda Basil. | 3 |
| 5. | Остролодочник пузырчатый - Oxytropis ampullata (Pall.) Pers. | 3 |
| 6. | Остролодочник серебристый - Oxytropis argentata (Pall.) Pers. | 1 |
| 7. | Остролодочник тонколистный - Oxytropis leptophylla (Pall.) DC. | 3 |
| 8. | Остролодочник узколисточковый - Oxytropis stenofoliola Polozh. | 2 |
| 9. | Ревень алтайский - Rheum altaicum A. Losinsk. * | 2 |
| 10. | Ковылечек мелкоцветковый - Ptilagrostis minutiflora (Titov ex Roshev.) Czer. | 3 |
| 11. | Кандык сибирский - Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl. * | 3 |
| 12. | Стародубка весенняя - Adonis vernalis L. | 2 |
| 13. | Гериций коралловидный - Hericium coralloides (Scop.) Pers. | 3 |

*Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации

### 1.3.7 Рекреационные ресурсы, ландшафты

Рекреационные ресурсы – это совокупность природно-технических, природных, социально-экономических комплексов и их элементов, способствующих восстановлению и развитию духовных и физических сил человека, его трудоспособности.

К рекреационным ресурсам сельсовета можно отнести: памятник природы «Бондаревский бор» (установлена охранная зона особо охраняемого природного объекта с рестровым номером 19:06-6.807), охотничьи угодья, закреплённые за следующими организациями: Саяногорская городская общественная организация охотников и рыболовов, Хакасская республиканская общественная организация охотников и рыболовов, ООО «ОПХ Таёжное», ООО «Охотничьепромысловое хозяйство «Соболь», ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Лесные угодья».

### 1.3.8 Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

На территории Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасии расположена ООПТ регионального значения – памятник природы «Бондаревский бор», границы и правовой режим которого утверждены постановлением Правительства Республики Хакасия от 12.08.1999 № 129 «Об объявлении природных комплексов и объектов памятниками природы регионального значения и их охранных зонах».

1.2 Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории

### 1.2.1 Современная планировочная структура

Пространственная структура Бондаревского сельсовета представлена 5 населёнными пунктами, соединенными с другими поселениями межмуниципальными автомобильными дорогами.

с. Бондарево

Населенный пункт находится в южной части Бондаревского сельсовета. Въезд в село осуществляется с автомобильной дороги межмуниципального значения Бондарево – Большой Монок и переходит в улицу Ленина. Кроме того, въезд в село можно осуществить с автомобильной дороги межмуниципального значения Белый Яр – Бея – Аскиз.

Планировочная структура с. Бондарево подчинена р. Сос и разделена на несколько планировочных районов. Кварталы жилой застройки располагаются вдоль улиц Ленина, 50 лет Октября, Пролетарская, Красноармейская, Красных Партизан, Лебедева, Парижской Коммуны, Октябрьская. Современная планировочная структура обусловлена существующими планировочными осями – улицами и дорогой межмуниципального значения, проходящая через село.

Существующая жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками, малоэтажными жилыми домами с приквартирными участками.

Общественный центр сформирован по ул. 50 лет Октября.

Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения.

Объекты образования и науки:

– МБОУ «Бондаревская средняя общеобразовательная школа»;

– МДОУ «Бондаревский детский сад «Солнышко»».

Объекты культуры и искусства

– МБУК «Бондаревская клубная система» Бондаревский СДК;

– Филиал №1 МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека»;

– Музей им. Т. М. Бондарева.

Объекты здравоохранения:

– Бондаревская врачебная амбулатория.

Прочие объекты обслуживания:

– Администрация Бондаревского сельсовета;

– Участковый пункт полиции;

– Отделение почтовой связи;

– Ветеринарный участок;

– Аптека;

– Магазины.

Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации переработки отходов производства и потребления

Производственные зоны и производственные зоны сельскохозяйственных предприятий представлены в основном, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. По данным на 01.01.2023 г., в сельсовете имеется 17 КФХ и 1 предприятие по производству сельскохозяйственной продукции.

аал Верх-Киндирла

Населенный пункт находится в юго-восточной части Бондаревского сельсовета. Через населённый пункт проходит автодорога межмуниципального значения Белый Яр – Бея – Аскиз.

Планировочная структура аал Верх-Киндирла подчинена р. Киндирла и разделена на несколько планировочных районов. Кварталы жилой застройки располагаются вдоль улиц Центральная, Речная, Луговая.

Существующая жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками, малоэтажными жилыми домами с приквартирными участками.

Общественный центр сформирован по ул. Речная.

Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения.

Объекты образования и науки:

– МОУ Верх-Киндирлинская Начальная Общеобразовательная Школа.

Объекты культуры и искусства

– Филиал МБУК «Бондаревская клубная система» Верх-Киндирлинский СК.

– Филиал №4 МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека».

Объекты здравоохранения:

– ФАП Верх-Киндирла.

Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства:

- КФХ Каскараков Анатолий Владимирович;

д. Богдановка

Населенный пункт находится в юго-восточной части Бондаревского сельсовета. Въезд в село осуществляется с автомобильной дороги межмуниципального значения Белый Яр – Бея – Аскиз и переходит в улицу Зеленая.

Планировочная структура деревни подчинена р. Киндирла. Кварталы жилой застройки располагаются вдоль улицы Зеленая.

Существующая жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками, малоэтажными жилыми домами с приквартирными участками.

В д. Богдановка общественный центр не сформирован, так как отсутствуют объекты социальной инфраструктуры.

Аал Маткечик

Населенный пункт находится в северо-западной части Бондаревского сельсовета. Въезд в аале Маткечик осуществляется с автомобильной дороги межмуниципального значения Белый Яр – Бея – Аскиз и переходит в улицу Чебодаева и улицу Чапаева.

Планировочная структура деревни подчинена прот. Маткечикская 1-я. В центральной части населенного пункта размещается пруд. Кварталы жилой застройки располагаются вдоль улиц Чебодаева, Чапаева, Степная.

Существующая жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками, малоэтажными жилыми домами с приквартирными участками.

В аале Маткечик нет ярко выраженного общественного центра, так как объекты социальной инфраструктуры рассредоточены по всему населенному пункту.

Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения.

Объекты образования и науки:

– МОУ Маткечинская Начальная Общеобразовательная Школа.

Объекты культуры и искусства:

– Филиал МБУК «Бондаревская клубная система» Маткечинский СК;

– Филиал №15 МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека».

Объекты здравоохранения:

- Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)

Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства:

- КФХ Чебодаев Юрий Семенович;

- КФХ Казагашев Иннокентий Иннокентьевич.

деревня Усть-Табат

Населенный пункт находится в северной части Бондаревского сельсовета.

Существующая жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками.

В аале общественный центр не сформирован, так как отсутствуют объекты социальной инфраструктуры.

### 1.2.2 Особенности расселения и положение территории в структуре Бейского района

Бондаревский сельсовет – административно-территориальное образование, входящее в состав Бейского района.

Бондаревский сельсовет расположен в юго-западной части Бейского района, в юго-восточной части Республики Хакасия.

Населённые пункты Бондаревского сельсовета связаны с другими населенными пунктами асфальтированными автомобильными дорогами.

В хозяйственно-экономическом отношении сельское поселение является сельскохозяйственным. Сельское хозяйство представлено СППК «Бондаревский», крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами. Основные направления деятельности сельхозпредприятия: животноводство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции. Перспективным направлением является свиноводство и коневодство.

Перспективы развития Бондаревского сельсовета связаны преимущественно с развитием агропромышленного производства.

Сложившееся сельское расселение отражает тесную взаимосвязь физико-географических условий, исторических особенностей заселения территории и ее хозяйственного освоения.

Муниципальное образование Бондаревский сельсовет входит в состав Бейского района и располагается от центра Республики Хакасия г. Абакан – 130 км. Через Бондаревский сельсовета проходит автомобильная дорога межмуниципального значения Белый Яр-Бея-Аскиз, поэтому имеется возможность круглогодичного транспортного сообщения с центром. Бондаревский сельсовет с севера граничит с Куйбышевским сельсоветом Бейского района, с востока – с Табатским сельсоветом Бейского района, с северо-запада – с Аскизским районом республики Хакасия, с юга – с Большемонокским сельсоветом Бейского района

На перспективу сложившаяся система расселения сохранит свою структуру. В пределах срока планирования на территории сельсовета новые населенные пункты создаваться не будут. Градостроительное развитие предлагается осуществлять в границах существующих населенных пунктов или с учетом их расширения.

### 1.2.3 Сложившаяся структура землепользования

Муниципальное образование Бондаревский сельсовет Бейского района Республики Хакасия (далее-поселение) наделено статусом сельского поселения Законом Республики Хакасия от 07 октября 2004 года № 60 «Об утверждении границ муниципальных образований Бейского района и наделении их соответственно статусом муниципального района, сельского поселения» (далее – Закон Республики Хакасия № 60) и является в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) самостоятельным муниципальным образованием.

В настоящее время границы населенных пунктов с. Бондарево, аал Верх-Киндирла, д. Богдановка, аал Маткечик, деревня Усть-Табат установлены, сведения о границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).

Далее представлен существующий баланс территории Бондаревского сельсовета по функциональному назначению.

Таблица 1.2.5-1

Существующий баланс территории Бондаревского сельсовета по функциональному назначению

| № п/п | Существующие функциональные зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь населенного пункта с. Бондарево, всего | 749,94 | 100 |
| 1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 0,22 | 0,03 |
| 2. | Коммунально-складская зона | 1,48 | 0,20 |
| 3. | Общественно-деловые зоны | 0,43 | 0,06 |
| 4. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 382,97 | 51,07 |
| 5. | Зоны сельскохозяйственного использования | 9,90 | 1,32 |
| 6. | Зона акваторий | 1,95 | 0,26 |
| 7. | Зона специализированной общественной застройки | 7,49 | 1,00 |
| 8. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 66,05 | 8,81 |
| 9. | Иные зоны | 217,57 | 29,01 |
| 10. | Зона транспортной инфраструктуры | 38,16 | 5,09 |
| 11. | Зона инженерной инфраструктуры | 1,54 | 0,21 |
| 12. | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,67 | 0,09 |
| 13. | Зона лесов | 21,49 | 2,87 |
|  | Площадь населенного пункта аал Верх-Киндирла, всего | 193,84 | 100 |
| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 46,54 | 24,01 |
| 2. | Зоны сельскохозяйственного использования | 0,55 | 0,29 |
| 3. | Зона специализированной общественной застройки | 1,03 | 0,53 |
| 4. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,41 | 0,21 |
| 5. | Иные зоны | 136,33 | 70,33 |
| 6. | Зона транспортной инфраструктуры | 8,93 | 4,61 |
| 7. | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,05 | 0,02 |
|  | Площадь населенного пункта д. Богдановка, всего | 110,79 | 100 |
| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36,42 | 32,87 |
| 2. | Зона акваторий | 1,01 | 0,91 |
| 3. | Зона специализированной общественной застройки | 0,08 | 0,07 |
| 4. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,46 | 0,41 |
| 5. | Иные зоны | 68,85 | 62,14 |
| 6. | Зона транспортной инфраструктуры | 3,96 | 3,57 |
| 7. | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,02 | 0,02 |
|  | Площадь населенного пункта аал Маткечик, всего | 111,39 | 100 |
| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 44,53 | 39,98 |
| 2. | Зоны сельскохозяйственного использования | 8,28 | 7,43 |
| 3. | Зона акваторий | 1,98 | 1,78 |
| 4. | Зона специализированной общественной застройки | 0,90 | 0,80 |
| 5. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 2,21 | 1,99 |
| 6. | Иные зоны | 48,59 | 43,62 |
| 7. | Зона транспортной инфраструктуры | 4,90 | 4,40 |
| 8. | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,01 | 0,01 |
|  | Площадь населенного пункта деревня Усть-Табат, всего | 41,00 | 100 |
| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,17 | 5,29 |
| 2. | Зоны сельскохозяйственного использования | 5,81 | 14,17 |
| 3. | Зона акваторий | 0,001 | 0,002 |
| 4. | Иные зоны | 31,12 | 75,91 |
| 5. | Зона транспортной инфраструктуры | 1,90 | 4,63 |
|  | Площадь за границами населенных пунктов, всего | 35797,59 | 100 |
| 1. | Научно-производственная зона | 0,18 | 0,0005 |
| 2. | Производственная зона | 0,75 | 0,002 |
| 3. | Зона складирования и захоронения отходов | 5,78 | 0,02 |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | 12501,80 | 34,92 |
| 5. | Зона акваторий | 844,37 | 2,36 |
| 6. | Зона кладбищ | 12,45 | 0,03 |
| 7. | Зона транспортной инфраструктуры | 93,02 | 0,26 |
| 8. | Зона инженерной инфраструктуры | 6,04 | 0,02 |
| 9. | Зона сельскохозяйственных угодий | 10238,25 | 28,60 |
| 10. | Зоны рекреационного назначения | 2657,98 | 7,43 |
| 11. | Зона лесов | 6355,06 | 17,75 |
| 12. | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 3081,92 | 8,61 |

### 1.2.4 Объекты историко-культурного и археологического наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Бондаревского сельсовета Бейского района представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2.6-1

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Бондаревского сельсовета Республики Хакасия

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Категория охраны | Текстовое описание местоположения объекта | Наличие утвержденных границ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усть-Сосский Чаа-Тас | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 4 км к востоку от с. Усть-Сос | Приказ № 74 от 09.08.2018 |
| 2 | Петроглиф "Красный камень" | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, (в 2,7 км к северо-северо- востоку от аала Усть-Сос, на правом берегу реки Абакан, северо- восточнее устья реки Сос) | Приказ № 38 от 12.09.2017 |
| 3 | Стоянка "Конурэ" | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 2,5 км к востоку от с. Маткечик | Не утверждены |
| 4 | Могильник "Кирбэ 1" из 8 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 5,5 км к юго-западу от аала Маткечик | Не утверждены |
| 5 | Могильник "Кирбэ 2" одиночный курган | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 4 км к юго-западу от улуса Маткечик, в 1,1 км к юго-востоку от р. Абакан | Не утверждены |
| 6 | Могильник "Кирбэ 4" из 6 курганов | Федерального значения | Бейском районе, в 1,5 км на юг от р. Абакан, в 5,6 км на юго-запад от а. Маткечик, в 5,5 км на север-северо- восток от а. Усть-Сос. | Приказ Госохранинспек ции от 11.05.2021 № 114 |
| 7 | Одиночный курган "Кирбэ 5" | Федерального значения | Бейском районе, в 1,5 км на юг от р. Абакан, в 5,8 км на юго-запад от а. Маткечик, в 4,8 км на север-северо- восток от а. Усть-Сос. | Приказ Госохранинспек ции от 11.05.2021 № 114 |
| 8 | Одиночный курган "Кирбэ 6" | Федерального значения | Бейском районе, в 1,5 км на юг от р. Абакан, в 5,8 км на юго-запад от а. Маткечик, в 4,8 км на север-северо- восток от а. Усть-Сос. | Приказ Госохранинспек ции от 11.05.2021 № 114 |
| 9 | Могильник "Кирбэ 7" из 96 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, В 6,5 км к юго-западу от аала Маткечик | Не утверждены |
| 10 | Могильник "Кирбэ 8" из 5 курганов | Федерального значения | Бейском районе, в 5,9 км на юго-запад от а. Маткечик, в 4,9 км на север-северо-восток от а. Усть-Сос. | Приказ Госохранинспек ции от 11.05.2021 № 114 |
| 11 | Могильник "Кирбэ 9" из 6 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 6,5 км к юго-западу от аала Маткечик | Не утверждены |
| 12 | Могильник "Кирбэ 10" из 16 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 5 км к юго-западу от аала Маткечик, в 0,45 км к северу от дороги аал Усть-Сос - аал Маткечик | Не утверждены |
| 13 | Могильник "Кирбэ 11" из 10 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 5 км к юго-западу от аала Маткечик | Не утверждены |
| 14 | Могильник "Кирбэ 12" из 4 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 4,3 км к юго-западу от аала Маткечик | Не утверждены |
| 15 | Одиночный курган "Кирбэ 13" | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 4 км к юго-западу от улуса Маткечик | Не утверждены |
| 16 | Могильник "Кирбэ 14" из 2 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 4 км к юго-западу от аала Маткечик | Не утверждены |
| 17 | Одиночный курган "Кирбэ 15" | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 4 км к юго-западу от улуса Маткечик | Не утверждены |
| 18 | Одиночный курган "Кирбэ - 16" | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 4,3 км к юго-западу от улуса Маткечик | Не утверждены |
| 19 | Могильник из 27 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в с. Маткечик, у южной окраины | Не утверждены |
| 20 | Могильник из 28 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, с. Маткечик, в 0,1 км к западо-юго-западу, с левой стороны дороги на Усть-Сос | Не утверждены |
| 21 | Могильник | Федерального значения | Бейский район, северо-западная окраина а. Маткечик, к северу от усадьбы дома № 8 по ул. Школьная, в 0,3 км к югу от основного русла реки Абакан | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 22 | Могильник из 15 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 0,5 км к северо-западу от усадьбы дома № 8 по улице Школьная а. Маткечик | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 23 | Могильник из 16 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 0,6 км к западу от усадьбы дома № 8А по улице Школьная аала Маткечик, в 0,35 км к югу от правого берега р. Абакан | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 24 | Могильник из 14 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 0,8 км к западу- юго-западу от усадьбы дома № 12 по улице Школьная аала Маткечик, в 0,4 км к югу от правого берега реки Абакан | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 25 | Могильник из 67 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, с. Маткечик, в 1 км к юго-западу | Не утверждены |
| 26 | Могильник из 19 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 1,8 км к западо- юго-западу от усадьбы дома № 12 по улице Школьная аала Маткечик, на правом обрывистом берегу реки Абакан | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 27 | Могильник из 16 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 3,5 км к северо-востоку от сельского дома культуры аала Маткечик, в 0,5 км к юго-востоку от автодорожного моста через реку Абакан | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 28 | Могильник из 24 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 6 км к северо-востоку от с. Маткечик | Не утверждены |
| 29 | Могильник из 24 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 5,3 км к северо-востоку от с. Маткечик | Не утверждены |
| 30 | Могильник из 12 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 3,8 км к северо-востоку от дома культуры аала Маткечик, в 1,5 км к юго-востоку от автодорожного моста через реку Абакан | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 31 | Могильник из 11 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 3,4 км к востоку- северо-востоку от дома культуры аала Маткечик, в 1,65 км к юго- юго-востоку от автодорожного моста через реку Абакан | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 32 | Могильник из 16 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 4,1 км к востоку - северо-востоку от дома культуры аала Маткечик, в 1,65 км к юго- востоку от автодорожного моста через реку Абакан | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 33 | Могильник из 29 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 6 км к востоко-северо- востоку от с. Маткечик | Не утверждены |
| 34 | Могильник из 20 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 3,2 км к востоко-северо- востоку от с. Маткечик | Не утверждены |
| 35 | Могильник из 12 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 3,2 км к востоку- северо-востоку от дома культуры аала Маткечик, в 1,5 км к юго-юго- востоку от автодорожного моста через реку Абакан, с восточной стороны автодороги Аскиз – Бея | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 36 | Могильник из 20 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 6,5 км к востоку- северо-востоку от аала Маткечик, в 800 м к востоку от р. Абакан | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 37 | Могильник из 89 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 7 км к востоку от с. Маткечик | Не утверждены |
| 38 | Могильник из 76 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 2,5 км к востоко-северо- востоку от с. Маткечик, у протоки р. Абакан | Не утверждены |
| 39 | Могильник из 36 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 2 км к востоку от с. Маткечик | Не утверждены |
| 40 | Могильник из 2 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 3,5 км к юго-западу от юго-западной окраины а. Маткечик | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 41 | Могильник из 2 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 3,5 км к юго-юго- западу от южной окраины а. Маткечик | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 42 | Могильник из 17 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 3,2 км к югу - юго-западу от южной окраины а. Маткечик | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 43 | Могильник из 15 курганов | Федерального значения | Бейский район, северо-западная часть аала Маткечик, на пустыре между ул. Чебодаева и дамбой протоки р. Абакан | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 44 | Могильник из 38 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 6 км к востоку от с. Маткечик | Не утверждены |
| 45 | Могильник из 15 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 5,7 км к северо-востоку от здания администрации Бондаревского Сельсовета, в 0,35 км к востоку от берега оз. Большое 2-е, к югу от ур. Степановское | Приказ №277 от 23.11.2022 |
| 46 | Могильник из 8 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 8,7 км к северо-западу от здания администрации Бондаревского Сельсовета, в 2,5 км к юго-востоку от здания дома культуры аала Маткечик, на правом берегу р. Абакан, в 1,5 км к юго-востоку от ее берега, к СВ от г. Ханбазы, на выдувах. | Приказ №277 от 23.11.2022 |
| 47 | Могильник из 9 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 12,3 км к северо-северо- востоку от здания администрации Бондаревского Сельсовета, в 6,3 км к северо-востоку от здания дома культуры аала Маткечик, на равнинной степной террасе правого берега реки Абакан, в 0,32 км к востоку от берега протоки Конуринская | Приказ №277 от 23.11.2022 |
| 48 | Могильник из 36 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 8,6 км к западо-северо- западу от здания администрации Бондаревского Сельсовета, в 0,18 км к северо-востоку от берега оз. Алтыкколь, на западной окраине леса Верхний бор, в 2 км к северо-востоку от правого берега р. Сос. | Приказ №277 от 23.11.2022 |
| 49 | Могильник из 19 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 8,6 км к западу от здания администрации Бондаревского Сельсовета, в 0,6 км к югу от берега оз. Алтыкколь, в 0,4 км к северо-востоку от правого берега р. Сос. | Приказ №277 от 23.11.2022 |
| 50 | Могильник из 11 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 2,2 км к северо-востоку от здания администрации Бондаревского Сельсовета, в 0,6 км к юго-востоку от берега оз. Красное. | Приказ №277 от 23.11.2022 |
| 51 | Могильник из 7 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 1,1 км к северу от здания Администрации Бондаревского Сельсовета, в 0,9 км к ЮЗ от берега оз. Круглое, к востоку от автомобильной дороги 95-ОП-МЗ- 95Н-012 «Белый Яр - Бея – Аскиз» – столб 216/16 км. | Приказ №277 от 23.11.2022 |
| 52 | Могильник из 11 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 2 км к северо-северо- западу от здания администрации Бондаревского Сельсовета, в 0,15 км к северо-северо-западу от берега оз. Круглое. | Приказ №277 от 23.11.2022 |
| 53 | Могильник из 5 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 9,3 км к северо-западу от здания администрации Бондаревского Сельсовета, в 2,5 км к юго-востоку от здания дома культуры аала Маткечик, на правом берегу р. Абакан, в 0,9 км к юго- юго-востоку от ее берега, к СВ от г. Ханбазы, на выдувах | Приказ №277 от 23.11.2022 |
| 54 | Могильник из 32 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, п. Усть-Киндирла, в 2,3 км к юго-западу | Не утверждены |
| 55 | Могильник из 32 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, д. Усть-Киндирла, в 2,5 км к юго-западу | Не утверждены |
| 56 | Могильник из 128 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, п. Усть-Киндирла, в 3 км к юго-западу | Не утверждены |
| 57 | Могильник из 13 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 3 км к юго-западу от центральной части д. Усть-Киндирла, в 2,7 км к юго-западу от основного русла реки Табат. | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 58 | Могильник из 18 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 3,5 км к юго-западу от центральной части д. Усть-Киндирла, в 2,9 км к юго-западу от основного русла реки Табат. | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 59 | Могильник из 9 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 5,1 км к юго-западу от южной окраины д. Усть-Киндирла, в 4,3 км к юго-западу от основного русла реки Табат и в 0,4 км к востоку – юго-востоку от речки Киндирла. | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 60 | Могильник из 8 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 5,9 км к югу - юго-западу от южной окраины д. Усть-Киндирла, в 5 км к юго-западу от основного русла реки Табат и в 0,33 км к востоку – юго-востоку от речки Киндирла. | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 61 | Могильник из 14 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 3 км к западу от центральной части д. Усть-Киндирла, в 1,7 км к западу - юго- западу от основного русла реки Табат. | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 62 | Могильник из 31 кургана | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 5 км к западу от п. Усть-Киндирла | Не утверждены |
| 63 | Могильник 229 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 5,3 км к западу от п. Усть-Киндирла | Не утверждены |
| 64 | Могильник 20 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 3,9 км к западу – северо-западу от северной окраины д. Усть-Киндирла, в 1,2 км к юго-западу от основного русла реки Табат. | приказ №225 от 30.10.2020. |
| 65 | Могильник из 20 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 4,2 км к западу – северо-западу от северной окраины д. Усть-Киндирла, в 1,3 км к западу - юго-западу от основного русла реки Табат. | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 66 | Могильник из 9 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 4,8 км к северо-западу от северной окраины д. Усть-Киндирла, в 1,2 км к западу - юго-западу от основного русла реки Табат. | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 67 | Могильник из 38 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 6,8 км к западу от п. Усть-Киндирла | Не утверждены |
| 68 | Могильник из 35 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 6,4 км к западо-северо- западу от п. Усть-Киндирла на левом берегу реки Табат | Не утверждены |
| 69 | Могильник из 157 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 3 км к северо-западу от п. Усть-Киндирла | Не утверждены |
| 70 | Могильник из 26 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 7,2 км к западо-северо- западу от п. Усть-Киндирла, на левом берегу реки Табат | Не утверждены |
| 71 | Могильник из 22 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 7,6 км к западо-северо- западу от п. Усть-Киндирла | Не утверждены |
| 72 | Могильник из 42 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 7,8 км к западо-северо- западу от п. Усть-Киндирла, по обеим сторонам дороги от д. Усть-Табат к мосту через реку Абакан | Не утверждены |
| 73 | Могильник из 33 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 7,5 км к западо-северо- западу от п. Усть-Киндирла, в 200 - 300 м к юго-западу от п. Усть-Киндирла | Не утверждены |
| 74 | Могильник из 34 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, в 3,5 км к юго-западу от п. Усть-Киндирла | Не утверждены |
| 75 | Могильник из 7 курганов | Федерального значения | Бейский район, в 4 км к югу - юго- западу от южной окраины д. Усть-Киндирла, в 3,3 км к юго-западу от основного русла реки Табат и в 0,32 км к юго-востоку от речки Киндирла. | приказ №225 от 30.10.2020 |
| 76 | Могильник из 16 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, к северо-северо-западу от п. Верх-Киндирла, на левом берегу р. Киндирла | Не утверждены |
| 77 | Могильник из 10 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Бейский район, к востоку от п. Верх- Киндирла, на правом берегу реки Киндирла | Не утверждены |
| 78 | Могила Бондарева Т. М. (1820-1898 гг.), ссыльного крестьянского философа, страстного искателя правды, написавшего сочинение "Трудолюбие и тунеядство, или торжество земледельца", которое в 1890 г. с помощью Л.Н.Толстого было издано на французском языке | Регионального значения | Республика Хакасия, Бейский район, с. Бондарево, ул. 50 лет Октября | Приказ Госохранинспек ции от 19.06.2018 №44 |
| 79 | Одиночный курган Бондарево | Выявленный | С. Бондарево, на северной окраине, возле сворота на д. Бондарево. К северо-востоку от автотрассы Бея- Табат-Аскиз – столб 216/16 км. | Не утверждены |
| 80 | Могильник Маткетчик 2 | Выявленный | А. Маткетчик в 1,2 км к востоку. Возле километрового столба 124/8 на трассе Бондарево-Аскиз. | Не утверждены |
| 81 | Могильник Маткетчик 3 | Выявленный | А. Маткетчик в 1,5 км к востоку- северо-востоку. Возле километрового столба 125/7 на трассе Бондарево-Аскиз. | Не утверждены |
| 82 | Одиночный курган Кирбэ – 3 | Выявленный | Аал Маткечик в 4 км к юго-западу. | Не утверждены |
| 83 | Крепость све Кирбэ | Выявленный | А. Маткечик в 3,5 км к юго-западу и в 5,5 км к северо-востоку от а. Усть-Сос. На вершине г. Кирбэ, правый берег р. Абакан. | Не утверждены |
| 84 | Крепость све Хызыл Хая | Выявленный | А. Усть-Сос в 2,5 км к северо-востоку, в 7 км к западо-юго-западу от а. Маткечик. На вершине г. Хызыл Хая, правый берег р. Абакан. | Не утверждены |
| 85 | «Могильник Маткечик – 4» | Выявленный | Бейский район, аала Маткечик в 1,1 км к югу, в 1,1 км к западу от оз.Худжур | Приказ Госохранинспек ции от 28 декабря 2018 №121 |
| 86 | Поселение Усть-Табат | Выявленный | Д. Усть-Табат с западной окраины. Правый берег р. Абакан, левый берег р. Табат. | Не утверждены |
| 87 | Стоянка Улуг-Биль | Выявленный | Д. Усть-Табат, в 2 км к востоку. К северо-востоку от дороги Аскиз – Бея. | Не утверждены |
| 88 | Стоянка Ах-хол | Выявленный | Д. Усть-Табат, в 1,5 км к востоку. К югу от дороги Аскиз – Бея. | Не утверждены |
| 89 | Стоянка Кындырлик | Выявленный | С. Усть-Кындырла, в 0,3 км к западу. На левом берегу р. Табат. | Не утверждены |
| 90 | Стоянка Усть-Кындырла | Выявленный | С. Усть-Кындырла, в 0,3 км к западу. На левом берегу р. Табат. | Не утверждены |
| 91 | Могильник Хара- Тигей (17 курганов) | Выявленный | Д. Усть-Табат в 1 км к западу. К северу от дороги Аскиз – Бея. | Не утверждены |
| 92 | Могильник Усть-Сос 14 (40 курганов) | Выявленный | А. Усть-Сос в 3 км к северо-северо- востоку. | Не утверждены |
| 93 | Могильник Усть-Сос 15 (6 курганов) | Выявленный | А. Усть-Сос в 3,15 км к северо-западу. Правый берег речки Сос. | Не утверждены |
| 94 | Могильник Усть-Сос 16 (8 курганов) | Выявленный | А. Усть-Сос в 3,3 км к северо- северо-западу. | Не утверждены |
| 95 | Одиночная ограда Усть-Сос 17 | Выявленный | А. Усть-Сос в 3,2 км к северу. | Не утверждены |
| 96 | Могильник Усть-Сос 20 (6 объектов) | Выявленный | А. Усть-Сос в 5 км к северу, в 0,4 км юго-восточнее южного подножия горного массива Хызыл- Хая. | Не утверждены |
| 97 | Могильник Усть-Сос 21 (3 кургана) | Выявленный | А. Усть-Сос в 4,8 км к северо- северо-западу. | Не утверждены |
| 98 | Могильник Усть-Сос 22 (25 курганов) | Выявленный | А. Усть-Сос в 4,6 км к северо-западу. | Не утверждены |
| 99 | Поселение Усть-Сос 23 | Выявленный | Бейский район, в 1,5 км на север- северо-востоок от аала Усть-Сос, в 8,7 км на юго-запад от аала Маткечик | Приказ Госохранинспек ции от 11.05.2021 № 115 |

Помимо выявленных археологических объектов, поставленных на учет в Министерстве культуры Республики Хакасия, на территории с. Бондарево расположен объекты культурного наследия местного значения: 2 памятника погибшим в годы ВОВ.

### 1.2.5 Демографическая ситуация

По данным, представленным администрацией Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия, численность населения составила на 01.01.2022 г. 2108 человека.

В период с 2012 по 2014 годы наблюдается снижение численности населения, в 2015 году можно отметить значительный прирост населения, далее стабильное снижение численности населения сельсовета.

Рисунок 1.2.7-1 – Динамика численности населения Бондаревского

сельсовета

Таблица 1.2.7-1

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории Бондаревского сельсовета

| № | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовое значение, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Бондаревский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения на начало года, чел. | 2109 | 2111 | 1995 | 2493 | 2412 | 2388 | 2329 | 2251 | 2258 | 2141 | 2108 | 1924 | 2209,9 |
|  | Число родившихся, чел. | 52 | 45 | 47 | 59 | 53 | 42 | 48 | 17 | 16 | 16 | 25 |  | 38 |
|  | Число умерших, чел. |  |  |  | 33 | 21 | 37 | 42 | 37 | 22 | 24 | 31 |  | 31 |
|  | Миграция, всего |  |  |  | -79 | -25 | -16 | -23 | -30 | -4 | -35 | -28 |  | -30 |
|  | Убывших, чел. |  |  |  | 158 | 76 | 74 | 81 | 57 | 44 | 52 | 55 |  | 75 |
|  | Прибывших, чел. |  |  |  | 79 | 51 | 58 | 58 | 27 | 40 | 17 | 28 |  | 45 |
| 2 | с. Бондарево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения на начало года, чел. |  |  |  |  |  | 1708 | 1623 | 1605 | 1616 | 1514 | 1505 | 1401 | 1567,4 |
| 3 | аал Верх-Киндирла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения на начало года, чел. |  |  |  |  |  | 248 | 233 | 228 | 223 | 216 | 202 | 196 | 206,6 |
| 4 | д. Богдановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения на начало года, чел. |  |  |  |  |  | 136 | 129 | 120 | 126 | 136 | 123 | 108 | 125,4 |
| 5 | аал Маткечик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения на начало года, чел. |  |  |  |  |  | 284 | 259 | 287 | 279 | 266 | 270 | 204 | 264,1 |
| 6 | деревня Усть-Табат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения на начало года, чел. |  |  |  |  |  | 14 | 13 | 11 | 12 | 9 | 8 | 15 | 11,7 |

Таким образом, для демографической ситуации на территории Бондаревского сельсовета характерна естественная убыль населения.

В 2022 году среднегодовая численность населения составила 2108 человек, из них: 23,7% – дети до 17 лет, 21,5% – лица старше трудоспособного возраста и 54,8% – лица трудоспособного возраста.

Таблица 1.2.4-2

Возрастная структура населения Бондаревского сельсовета

| № | Возрастные группы | 01.01.2018г. |  | 01.01.2019г. |  | 01.01.2020г. |  | 01.01.2021г. |  | 01.01.2022г. |  | 01.01.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста, из них: | 565 | 24,3 | 546 | 24,3 | 541 | 24,0 | 507 | 23,7 | 500 | 23,7 | 345 | 17,9 |
| 1.1 | дети 0-6 лет | 187 | 8,0 | 184 | 8,2 | 181 | 8,0 | 161 | 7,5 | 156 | 7,4 | 154 | 8 |
| 1.2 | дети 7-15 лет | 368 | 15,8 | 362 | 16,1 | 360 | 15,9 | 346 | 16,2 | 344 | 16,3 | 191 | 9,9 |
| 2 | Трудоспособный возраст | 1190 | 51,1 | 1154 | 51,3 | 1163 | 51,5 | 1089 | 50,9 | 1155 | 54,8 | 1079 | 56,1 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 574 | 24,6 | 551 | 24,5 | 554 | 24,5 | 545 | 25,5 | 453 | 21,5 | 499 | 25,9 |
| 4 | Всего | 2329 | 100 | 2251 | 100 | 2258 | 100 | 2141 | 100 | 2108 | 100 | 1924 | 100 |

Таблица 1.2.4-2 составлена в соответствии с методикой, принятой Международной организацией труда, штаб-квартира которой находится в Женеве. Разбивка по возрастным категориям, представленным в данной таблице, произведена в соответствии с Методологическими пояснениями Росстата, согласно которым в данных о численности населения по основным возрастным группам к населению моложе трудоспособного возраста отнесены дети и подростки до 16 лет; трудоспособного возраста  мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года; старше трудоспособного возраста  мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше.

В возрастной структуре преобладающая доля принадлежит населению трудоспособного возраста (более 50% за весь период наблюдения), что свидетельствует о достаточности трудовых ресурсов.

Возрастная структура населения Бондаревского сельсовета характеризуется тем, что доля граждан моложе трудоспособного возраста колеблется в интервале от 25 до 27% в общей численности населения сельсовета, лица трудоспособного и старше трудоспособного возраста составили на начало 2020 года 56,06 % и 18,49 % соответственно. В возрастной структуре преобладающая доля принадлежит населению трудоспособного возраста, что свидетельствует о достаточности трудовых ресурсов.

В течение 2018-2022 гг. наблюдались следующие тенденции:

- доля	населения моложе трудоспособного возраста в общей численности населения незначительно уменьшилась;

- доля граждан трудоспособного возраста в последний год увеличилась, несущественно уменьшилась доля лиц старше трудоспособного возраста (таблица 1.2.4-2).

### 1.2.6 Экономическая база развития Бондаревского сельсовета

В настоящее время в состав муниципального образования Бондаревского сельсовета входят пять населённых пунктов: с. Бондарево, аал Верх-Киндирла, д. Богдановка, аал Маткечик, деревня Усть-Табат.

Административным центром является с. Бондарево. На территории Бондаревского сельсовета расположены:

- 3 сельских клуба;

- 2 фельдшерско-акушерских пункта;

- 1 врачебная амбулатория;

- 1 кабинет общей врачебной практики

- 3 школы общего образования;

- 1 отделение узла связи;

- 3 библиотеки;

- 1 детский сад;

- 1 автозаправочная станциия;

- 1 музей;

- 3 спортивных сооружения.

Территория Бондаревского сельсовета обеспечена следующим спектром услуг связи: телевидение, радио, телефонная сотовая связь и интернет.

Таблица 1.2.8-1

Перечень действующих предприятий бытового обслуживания

| № | Тип объекта | Вид объекта* | Адрес | Ед. изм | Количество (ёмкость) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предприятия бытового обслуживания | СТО Пилорамы Пассажироперевозки | с. Бондарево, | рабочее место | 10 |
| 2. | Прачечные | - | - | кг белья в смену | - |
| 3. | Химчистки | - | - | кг белья в смену | - |
| 4. | Бани | - | - | место | - |
| 5. | Отделения почтовой связи | Отделение почтовой связи | с. Бондарево, ул. Ленина, д. 92 | объект | 1 |
| 6. | Отделения банков | - | - | операционная касса | - |
| 7. | Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Магазины Аптека АЗС СППК | с. Бондварево, аал Верх-Киндирла, аал Маткечик, д. Богдановка | кв. м торговой площади | 593 |
| 8. | Предприятия общественного питания (кроме школьных столовых) | - | - | место | - |
| 9. | Организации и учреждения управления | Здание администрации | С. Бондарево, ул. 50 лет Октября, 4а | объект | 1 |
| 10. | Объекты здравоохранения | Бондаревская врачебная амбулатория ФАП | с. Бондварево, аал Верх-Киндирла, аал Маткечик | объект | 3 |

Таблица 1.2.8-2

Перечень действующих предприятий розничной торговли

| № | Наименование | Местоположение (адрес) | Торговая площадь, кв.м. площади торговых объектов | Специализация (продовольственный/ непродовольственный/ смешанный*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Магазин «Елена» | С Бондарево, ул 50 лет Октября, д 8 А | 32 | смешанные товары |
|  | Магазин «Феникс» | С Бондарево, ул 50 лет Октября ,4б | 32 | продовольственный |
|  | Магазин «Фея» | С Бондарево, ул Советская, 7 | 40 | продовольственный |
|  | Магазин «Фея» | С Бондарево, ул Советская, 7 | 55 | непродовольственный |
|  | Магазин «Марина» | С Бондарево, ул Красных Партизан №63 | 35 | смешанные товары |
|  | Магазин «Ивушка» | С Бондарево, ул Советская №5 | 36 | смешанные товары |
|  | Магазин «Велес» | С Бондарево, ул Ленина, д 100Б | 52 | непродовольственный |
|  | Магазин «Ирис» | С Бондарево, ул Парижской Коммуны, 10 | 25 | смешанные товары |
|  | Магазин «Кудеяр» | С Бондарево, ул Парижской Коммуны,д 71Б | 25 | смешанные товары |
|  | Магазин «Ас-Тамах» | Аал Маткечик, улица Чебодаева, 12А | 30 | смешанные товары |
|  | Магазин «Смешанные товары» | Аал Верх-Киндирла, ул. Центральная, №35 | 45 | смешанные товары |
|  | Магазин «Мосток» | Д Богдановка, ул. Центральная д №3 | 42 | смешанные товары |
|  | Магазин «Ассорти» | С Бондарево, ул Ленина, №92 | 42 | смешанные товары |
|  | аптека | С Бондарево, ул Советская, 13-1 | 30 |  |
|  | АЗС «Альфа» | С Бондарево, ул Пролетарская | 12 |  |
|  | СППК «Бондаревский» | С Бондарево, ул Пролетарская,84 | 60 |  |

Предприятия общественного питания на территории Бондаревского сельсовета отсутствуют.

Таблица 1.2.8.-3

Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности

| № | Наименование объекта | Местоположение, адресное описание, телефон | Основная специализация, вид деятельности | Количество рабочих мест, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | пилорама | с. Бондарево, ул. Красных Партизан, 8А | Распиловка древесины | 3 |
|  | пилорама | с. Бондарево, ул. Ленина, 166 | Распиловка древесины | 2 |

Таблица 1.2.8-4

Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства

| № | Наименование объекта | Местоположение, адресное описание, телефон | Основная специализация, вид деятельности | Количество рабочих мест, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | СППК «Бондаревский» | с Бондарево, ул Пролетарская, д. 84 | переработка молока | 5 |
|  | КФХ Аникин Анатолий Михайлович | с. Бондарево, ул. Октябрьская, д. | животноводство | 1 |
|  | КФХ Борисов Владимир Яковлевич | с. Бондарево, ул. Калинина, д. 17 | животноводство | 3 |
|  | КФХ Захаров Александр Михайлович | с. Бондарево, ул. Красных Партизан, д.1 | животноводство | 1 |
|  | КФХ Казагашев Иннокентий Иннокентьевич | аал Маткечик, ул. Чебодаева, д. 12А | животноводство | 1 |
|  | КФХ Каскараков Анатолий Владимирович | а. Верх-Киндирла, ул. Луговая, д. 17 | животноводство | 1 |
|  | КФХ Карпова Марина Валерьевна | с. Бондарево, ул. Советская, д. 18 кв.2 | животноводство | 1 |
|  | КФХ Козубова Татьяна Степановна | с. Бондарево, ул. Школьная, д. 8 кв.1 | животноводство | 2 |
|  | КФХ Козырь Святослав Васильевич | (с/х деятельность: в 1 км от с. Бондарево) | животноводство | 1 |
|  | КФХ Кончаков Андрей Геннадьевич | с. Бондарево, ул. Будникова, д. 2 кв.1 | животноводство | 2 |
|  | КФХ Кончаков Александр Сергеевич | с. Бондарево, ул. Пролетарская, д. 1 | животноводство | 2 |
|  | КФХ Кончаков Михаил Сергеевич | с. Бондарево, ул. Красных Партизан, д. 36 | животноводство | 2 |
|  | КФХ Кончакова Марина Сергеевна | с. Бондарево, ул. Красных Партизан, д. 7 | животноводство | 1 |
|  | КФХ Кузьмичев Виктор Владимирович | с. Бондарево, ул. Парижской Коммуны, д. 32 | животноводство | 1 |
|  | КФХ Малыхин Александр Иванович | с. Бондарево, ул. Парижской Коммуны, д. 12 | животноводство | 1 |
|  | КФХ Малыхин Виктор Иванович | с. Бондарево, ул. 50 лет Октября. д. 51 | животноводство | 1 |
|  | КФХ Малыхина Анна Павловна | с. Бондарево, ул. Ленина, д. 7 | животноводство | 3 |
|  | КФХ Милюхин Сергей Александрович | с. Бондарево, ул. Ленина, д. 166 | животноводство | 1 |
|  | КФХ Проценко Николай Дмитриевич | с. Бондарево, ул. Будникова, д. 14 кв.1 | животноводство | 1 |
|  | КФХ Романова Татьяна Викторовна | с. Бондарево, ул. Пролетарская, д. | животноводство | 1 |
|  | КФХ Чебодаев Юрий Семенович | а. Маткечик, ул. Чапаева, д. 4 | животноводство | 5 |
|  | КФХ Чучунов Петр Михайлович | д. Усть-Табат, ул. Новая, 2 | животноводство | 1 |

### 1.2.7 Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2023 год общая площадь жилищного фонда составляет 50,24 тыс. кв. метров. Средняя обеспеченность населения жильём – 23,8 кв. метра на человека (с учётом частного сектора).

Жилищный фонд поселения представлен индивидуальной жилой застройкой с приквартирными участками, малоэтажной жилой застройкой с приквартирными участками. В структуре жилищного фонда основная доля – частное жильё.

Централизованное водоснабжение, водоотведение и отопление для жилых домов отсутствуют.

Рисунок 1.2.7-2 – Распределение жилищного фонда Бондаревского сельсовета по материалу стен

Рисунок 1.2.7-3 – Распределение жилищного фонда по годам ввода в эксплуатацию

Рисунок 1.2.7-4 – Распределение жилищного фонда по этажности

### 1.2.8 Учреждения и предприятия обслуживания населения

Образование

На территории МО Бондаревский сельсовет действуют слудующие образовательные учреждения:

– МБОУ «Бондаревская средняя общеобразовательная школа»;

– МДОУ «Бондаревский детский сад «Солнышко»»;

– МОУ Верх-Киндирлинская Начальная Общеобразовательная Школа;

– МОУ Маткечинская Начальная Общеобразовательная Школа.

Сведения об объектах образования представлены в таблице 1.2.8-1.

Таблица 1.2.8-1 – Образовательные учреждения

| № |  | Наименование, адрес |  | Проектная мощность, мест | Фактическое количество детей, посещающих ДОУ | Год постройки, площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие, с. Бондарево |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МБОУ «Бондаревская СОШ» |  | 410 | 243 | 1964, 2482.9 м2 |
| 2 |  | МДОУ «Бондаревский детский сад «Солнышко»» |  | 65 | 54 | 1977, 567.7 м2 |
| Существующие, аал Верх-Киндирла |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МОУ Верх-Киндирлинская НОШ |  | 52 |  | 11 | 1974, 231.8 м2 |
| Существующие, аал Маткечик |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МОУ Маткечинская НОШ |  | 53 |  | 3 | 1999, 429.3м2 |

Медицинское обслуживание

Медицинскую помощь населению Бондаревского сельсовета оказывают: Бондаревская врачебная амбулатория и фельдшерско-акушерские пункты в аалах Верх-Киндирла и Маткечик. Год постройки и степень износа зданий соответственно 1984, 1985, 1988 и 43%, 46%, 30%.

Здание амбулатории введено в эксплуатацию в 1984 году, в 2012 г. больница была преобразована во врачебную амбулаторию, в связи с уменьшением численности населения.

Основной проблемой медицинских учреждений Бондаревского сельсовета является высокая степень износа зданий больницы и нехватка мест для пациентов.

Физическая культура и спорт

Сведения о спортивных учреждениях представлены в таблице 1.2.8-2.

Таблица 1.2.8-2 – Спортивные сооружения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Вид спортивного сооружения |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Бондарево | Спортивное поле (при школе) |
| 2 | с. Бондарево | Спортивный зал (при школе) |
| 3 | с. Бондарево | Хоккейная площадка |
| 4 | аал Маткечик | Спортивный зал (при школе) |
| Итого |  | 3 |

Культурно-бытовое обслуживание

В культурной сфере функционируют следующие учреждения: МБУК «Бондаревская клубная система» Бондаревский СДК, Филиал №1 МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека», Музей им. Т. М. Бондарева. Также имеются филиалы Бейской межпоселенческой районной библиотеки и Бондаревской клубной системы в аалах Верх-Киндирла и Маткечик. Книжный фонд Филиал №1 Бейской межпоселенческой районной библиотеки в с. Бондарево составляет 14434 ед. хранения, в аале Верх-Киндирла – 3385 ед., в аале Маткечик – 2940 ед.

Всего на территории Бондаревского сельсовета открыты предприятия розничной торговли общей площадью 593 м2. Среди них  продовольственных магазинов  2, непродовольственных магазинов  2, магазины со смешанным ассортиментом  9.

Иные объекты:

автозаправочные станции  1;

аптечные киоски и пункты  1.

Помимо этого, на территории Бондаревского сельсовета располагается отделение почтовой связи – 1 ед.

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Хакасия (утв. приказом Минстроя Хакасии № 090-30-п от 07.02.2022);

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России № Р-965 от 02.08.2017;

- Постановления правительства Республики Хакасия от 09.06.2017 № 294 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Республики Хакасия (с изменениями на 26.03.2018)»;

- Приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «Рекомендованные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

Таблица 1.2.8-3

Сведения об объектах в сфере культуры

| № | Наименование, адрес | Мощность (число мест в зрительном зале) | Тип здания/ Материал стен | Год постройки, площадь | Износ (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующие |  |  |  |  |  |
|  | МБУК «Бондаревская клубная система», РХ, Бейский район, с. Бондарево, ул. 50 лет Октября 4а | 200 | кирпич | 1974 883,4 м2 | 100% |
|  | Маткечинский сельский клуб, Аал Маткечик, улица Чебодаева 34 | 100 | кирпич | 2015 263,5 м2 | 24% |
|  | Верх- Киндирлинский сельский клуб, Аал Верх-Киндирла, улица Центральная 33а | 40 | Железобетон | 2004 140,2 м2 | 61% |
|  | Бондаревская библиотека, с. Бондарево, ул. 50 лет Октября 4а | 20 | кирпич | 1974 69,1 м2 | 100% |
|  | Маткечинская библиотека, Аал Маткечик, улица Чебодаева 34 | 4 | кирпич | 2015 22 м2 | 24% |
|  | Верх-Киндирлинская библиотека, Аал Верх-Киндирла, улица Центральная 33а | 4 | железобетон | 2004 30,3 м2 | 61% |

Таблица 1.2.8-4

Анализ обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры

| № п/п | Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспеченность | Обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Имеется по факту | % к нормативу |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | место | 70 | 65 | < 100 (60%) |
| 2 | Общеобразовательные школы, уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | место | 95 | 515 | ≥100 |
| 3 | Организации дополнительного образования, мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет | место | 80, из них: мест, реализуемых на базе общеобразовательных организаций – 70 | 410 | ≥100 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 4 | Физкультурно-спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс. человек общей численности населения. | 350 | 199,2 | < 100 (56,9%) |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 на 1 тыс. общей численности населения | 3000 | 1500 | ≥100 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 6 | Клубные учреждения, уровень обеспеченности, мест на 1000 человек общей численности населения | место | 200 | 340 | < 100 (88%) |
| 7 | Общедоступные библиотеки поселений | объект на поселение | 1 | 3 | ≥100 |
| Иные объекты обслуживания |  |  |  |  |  |
| 8 | Помещения для отделений почтовой связи | объект | В сельских населенных пунктах – 1 объект на 2 тыс. человек | 1 | ≥100 |
| 9 | Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | м2 | 179 м2 торговой площади на 1 тыс. человек | 593 | ≥100 |

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Бондаревского сельсовета по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям: существует нехватка дошкольных образовательных организаций, недостаточная комплектация физкультурно-спортивных сооружений, и клубных учреждений.

Транспортное обеспечение территории

В настоящий момент на территории сельсовета развитие получил автомобильный транспорт. Стационарные объекты инфраструктуры железнодорожного, речного и авиационного транспорта отсутствуют.

По территории Бондаревского сельсовета проходят автомобильные дороги межмуниципального значения: с. Белый Яр – с. Бея – с. Аскиз, с. Бондарево – с. Большой Монок, подъезд к аал Маткечик.

Перечень автомобильных дорог и их идентификационные номера регионального и межмуниципального значения, входящих в сферу осуществления дорожной деятельности Минтранса Хакасии на территории Бондаревского сельсовета.

– автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Республики Хакасия «Бондарево – Большой Монок» (инд. № 95-ОП-М3-95Н-304);

– автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Республики Хакасия «Подъезд к аалу Маткечик» (инд. № 95-ОП-М3-95Н-317);

Перечень объектов транспортной инфраструктуры (мосты) в границах Бондаревского сельсовета:

– на автомобильной дороге «Бондарево – Большой Монок» км 3+398 мост через постоянно действующий водоток (длина 12.46 п.м., металлические балки со сплошной стенкой, асфальтобетонное покрытие проезжей части).

Федеральные автомобильные дороги, и объекты капитального строительства для обеспечения безопасности дорожного движения, и другие объекты, входящих в сферу дорожной деятельности на данной территории, отсутствуют.

Улично-дорожная сеть

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на балансе Бондаревского сельсовета, приведён в таблице 1.2.10-6.

Таблица 1.2.8-5.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Бондаревского сельсовета Бейского района

| Идентификационный № автомобильной дороги | Наименование автомобильных дорог и улиц | Общая протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| с. Бондарево |  | 16,6 |
| 95-212-815-ОП-МП-001 | Набережная | 0,4 |
| 95-212-815-ОП-МП-002 | Октябрьская | 2,6 |
| 95-212-815-ОП-МП-003 | Лебедева | 1,4 |
| 95-212-815-ОП-МП-004 | Калинина | 1,1 |
| 95-212-815-ОП-МП-005 | Бондарева | 0,6 |
| 95-212-815-ОП-МП-006 | Парижской Коммуны | 1,2 |
| 95-212-815-ОП-МП-007 | Советская | 1,7 |
| 95-212-815-ОП-МП-008 | Красных Партизан | 1,2 |
| 95-212-815-ОП-МП-009 | Буяновского | 0,5 |
| 95-212-815-ОП-МП-010 | Красноармейская | 1,0 |
| 95-212-815-ОП-МП-011 | 50 лет Октября | 2,4 |
| 95-212-815-ОП-МП-012 | Школьная | 0,4 |
| 95-212-815-ОП-МП-013 | Будникова | 0,5 |
| 95-212-815-ОП-МП-014 | Пролетарская | 1,6 |
| д. Усть-Табат |  | 8,7 |
| 95-212-815-ОП-МП-015 | Новая | 1,2 |
| 95-212-815-ОП-МП-016 | До мостового перехода через реку Абакан | 7,5 |
| а. Маткечик |  | 2,8 |
| 95-212-815-ОП-МП-017 | Чебодаева | 1,2 |
| 95-212-815-ОП-МП-018 | Чапаева | 0,4 |
| 95-212-815-ОП-МП-019 | Степная | 0,4 |
| 95-212-815-ОП-МП-020 | Школьная | 0,4 |
| 95-212-815-ОП-МП-021 | Береговая | 0,4 |
| д. Богдановка |  | 1,0 |
| 95-212-815-ОП-МП-022 | Зеленая | 1,0 |
| а. Верх-Киндирла |  | 23,2 |
| 95-212-815-ОП-МП-023 | Луговая | 1,2 |
| 95-212-815-ОП-МП-024 | Речная | 1,4 |
| 95-212-815-ОП-МП-025 | Бондарево – Скотопрогон КФХ «Карпов» | 3 |
| 95-212-815-ОП-МП-026 | Бондарево – КФХ «Петров» | 3 |
| 95-212-815-ОП-МП-027 | Бондарево – ур. Воронина | 5,1 |
| 95-212-815-ОП-МП-028 | Бондарево – ур. Попова | 9,5 |
| ИТОГО |  | 52,3 км |

Таблица 1.2.8-6 Объекты транспортной инфраструктуры Бондаревского сельсовета

| № | Вид сооружения | Место нахождения | Высота, м | Ширина, м | Нагрузка | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мост | с. Бондарево, ул. Калинина | 2 | 4 |  | 6 |
|  | мост | с. Бондарево, ул. Парижской Коммуны | 3 | 6 |  | 10 |
|  | мост | с. Бондарево, ул. Парижской Коммуны/ул. Лебедева | 3 | 4 |  | 6 |
|  | мост | с. Бондарево, ул. Парижской Коммуны/ул. Октябрьская | 2 | 6 |  | 12 |
|  | мост | с. Бондарево, ул. Ленина/ул. Октябрьская | 3 | 6 |  | 10 |

Таблица 1.2.8-7 Сведения об АЗС, АГЗС (по состоянию на начало 2023 года)

| № | Наименование учреждения | Кол-во топливораздаточных колонок | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС «Альфа» ИП Иванов Леонид Георгиевич | 2 | Республика Хакасия, Бейский район, с. Бондарево, ул. Пролетарская |

### 1.2.9 Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение

Таблица 1.2.9-1. Характеристика скважин

| № п/п | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию скважин | № скважины по паспорту/по эксплуатации | Производительность скважины (дебит), м3/час | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | аал Маткечик, ул. Чапаева | 2012 | №Б-5/2012г. | 6 | 5,5 |
| 2 | деревня Усть-Табат, ул. Новая | 2014 | №29 | 2,5 | 17 |
| 3 | д. Богдановка, ул. Зеленая | 2012 | №Б-3/2012 | 6 | 9,3 |
| 4 | д. Богдановка, ул. Зеленая | 2014 | №Б-6/2014 | 6 | 21 |
| 5 | д. Богдановка, ул. Центральная | 2014 | №Б-7/2014 | 6 | 17 |
| 6 | с. Бондарево, ул. Пролетарская | 2014 | №Б-11/2014 | 5,4 | 98 |
| 7 | с. Бондарево, ул. Бондарева | 2012 | №Б-4/2012 | 6 | 17 |
| 8 | аал Верх-Киндирла, ул. Луговая | 2010 | №Б-2/2010 | 6 | 5,5 |

Теплоснабжение

Система теплоснабжения в Бондаревском сельсовете децентрализованная. Теплоснабжение в населённом пункте осуществляется от шести котельных, отапливающих административные здания, школы и детские сады.

Основным видом топлива на котельных является твёрдое топливо (уголь).

Большинство жителей сельсовета проживает в индивидупальных жилых домах, где используется печное отопление.

Таблица 1.2.9-2 Краткая характеристика источников теплоснабжения

| Наименование источника, адрес | Тип и количество котлов | Вид топлива | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Давление и температура пара | Температурный график отпуска тепловой энергии с ИТЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная в Бондаревской школе адрес: с. Бондарево, ул. 50 лет Октября 4а | 1 | твердое |  |  |  |
| Электронный модуль в Бондаревском детском саде «Солнышко» с. Бондарево, ул. 50 лет Октября 1 | 1 | твердое |  |  |  |

Электроснабжение

Электроснабжение муниципального образования Бондаревский сельсовет осуществляется от линий электропередач напряжением 10-0,4 кВ филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго», от ПС 35 кВ «Бондарево», расположенной в с. Бондарево.

Филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей.

Потребителями электрической энергии в муниципальном образовании Бондаревский сельсовет являются жилые дома, общественные здания, производственные, коммунально-складские объекты, объекты сельскохозяйственного производства, а также наружное освещение территории.

Связь

Операторами связи, занимающими доминирующее положение на рынке услуг связи Республики Хакасия, являются: ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком» и ООО «Т2Мобайл».

На территории Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия размещена базовая станция ПАО «МТС» по адресу: Республика Хакасия, Бейский р-н, 0.5 км юго-западнее с. Бондарево, башня ПАО «МегаФон», обслуживающая абонентов в диапазоне GSM-900, LTE-900.

А также размещено антенно-мачтовое сооружение связи ПАО «МТС» по адресу: Республика Хакасия, Бейский р-н, с. Бондарево, Ленина ул, участок 87а, антенная опора ПАО «МТС», обслуживающая абонентов в диапазоне GSM-900, UMTS-2100, LTE-900, LTE-1800.

Также в с. Бондарево имеется базовая станция ООО «Т2 Мобайл».

### 1.2.10 Экологическое состояние

Одним из благоприятных факторов состояния окружающей среды проектируемой территории является наличие зеленых насаждений, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций.

# 2. Перечень объектов федерального, регионального и местного значения, планируемых к размещению на территории Бондаревского сельсовета, утверждённых в установленном порядке

2.1 Перечень объектов федерального значения

    - Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 348-р, на территории Бондаревского сельсовета размещение объектов федерального значения не запланировано.

    - Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.09.2020 № 2402-р, на территории Бондаревского сельсовета размещение объектов федерального значения не запланировано.

    - Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2017 № 2525-р, на территории Бондаревского сельсовета размещение объектов федерального значения не запланировано.

    - Схемой территориального планирования Российской Федерации области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, на территории Бондаревского сельсовета размещение объектов федерального значения не запланировано.

    - Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, на территории Бондаревского сельсовета размещение объектов федерального значения не запланировано.

2.2 Перечень объектов регионального значения

Схемой территориального планирования Республики Хакасия, утверждённой постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.11.2011 № 763, строительство или реконструкция объектов регионального значения в границах Бондаревского сельсовета не запланирована.

Планируется создание врачебной амбулатории до 2041 г. по адресу с. Бондарево, ул. Советская 11;

2.3 Перечень объектов местного значения

На территории сельсовета планируется размещение следующих объектов местного значения:

- Строительство водозабора по адресу село Бондарево, улица Пролетарская, земельный участок 2В, объёмом 25 м3;

- Строительство водопровода в селе Бондарево протяжённостью 1700 м.

2.4 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Бондаревского сельсовета

Планы и программы комплексного социально-экономического развития на период реализации генерального плана в Бондаревском сельсовете не утверждались.

Утверждена стратегия социально-экономического развития муниципального образования Бейский район Республики Хакасия на период до 2030 года (утв. решением Совета депутатов Бейского района от 24.12.2018 № 121).

Утверждена стратегия социально-экономического развития Бондаревского сельсовета 2019-2030 от 24.12.2018 г.  № 92 с изменениями от 24.08.2023 г. № 86;

# 3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Бондаревского сельсовета

## 3.1 Демографический прогноз

Для расчета численности населения Бондаревского сельсовета Бейского района республики Хакасия на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учётом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и социально-экономического развития муниципального образования.

Помимо этого, в расчёте учтено, что суммарный коэффициент рождаемости в расчете на одну женщину в республике Хакасия на 2022 год составил – 1.54, тогда как в Российской Федерации это значение – 1.421.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчётная численность населения сельсовета составит около 1994 человек к 2033 г., около 2064 человек к 2043 г.

Таблица 3.1-1

Прогноз численности населения Бондаревского сельсовета, чел.

| Год | 2023 г | 2033 г | 2043 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемое население сельсовета, чел. | 1924 | 1994 | 2064 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Бондаревского сельсовета в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2035 г.2, разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей, при котором суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на одну женщину) для сельского населения республики Хакасия составит – 2,072.

Помимо этого, учтено, что значение миграционного прироста будет оставаться на уровне 2022 года и тот факт, что с 2022 по 2028 годы будут в наибольшей степени ощущаться последствия «демографических провалов» девяностых годов XX века. В частности, естественная убыль начнет постепенно снижаться с 2028 года2.

| Возрастная структура населения (на начало года) | 2023г. | 2033г. | 2043г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 17,9 | 18,8 | 19,8 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 56,1 | 57 | 58 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 25,9 | 26,8 | 27,8 |

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Бондаревского сельсовета представлено в таблице 3.1-2.

3.2 Развитие жилищного строительства

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями.

На территории республики Хакасия отмечается высокий уровень износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда достигает 4,1% (последние данные за 2017 год) в общем объеме жилищного фонда Республики Хакасия, в то время как по СФО данный показатель составлял 3,5%, по РФ – 2,4%.

Согласно п. 3.1.10 Постановления Правительства Республики Хакасия от 22.11.2019 года №590 «Доступное и комфортное жилье для населения» Стратегии социально-экономического развития республики Хакасия до 2030 года ожидаются результаты, которые можно использовать и при развитии жилищного строительства в Бондаревском сельсовете:

- увеличение объема жилищного строительства;

- обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%;

- увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных средств приобрести или снять необходимое жилье на рынке, построить индивидуальное жилье до 60%;

- отсутствие ветхого и аварийного жилищного фонда;

- приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологии, а также потребностям отдельных групп граждан (молодые, многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и т. д.);

- увеличение средней обеспеченности жильем общей площади на человека до 26,5 м2.

Жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях и за счет сноса малоценного жилищного фонда.

Проектом предполагается индивидуальное жилищное строительство.

В качестве целевого ориентира обеспеченности жильем к 2042 году взяты показатели «Стратегии развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 года» – 30 м2 на душу населения – средний текущий уровень обеспеченности жильем в восточно-европейских странах.

Данным проектом принята следующая средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда:

- 27 м2 на 1 человека к 2033 г;

- 30,5 м2 на 1 человека к 2043 г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу.

Общая площадь жилищного фонда составит к 2033 г. – 24,03 тыс. м2, к 2043 г. – 28,21 тыс. м2.

Объем нового жилищного строительства составит около 8,75 тыс. м2. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 0,44 тыс. м2.

Проектом предполагается строительство индивидуальных отдельно стоящих жилых домов с приусадебными земельными участками.

На территории сельсовета находится 1 многоквартирный двухэтажный дом, признанный ветхим. Проектом рекомендуется строительство нового дома в срок реализации генерального плана.

3.3 Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания населения

Проектом генерального плана предусмотрен комплекс мероприятий по достижению требуемого уровня обеспеченности населения объектами обслуживания.

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Хакасия (утв. приказом Минстроя Хакасии № 090-30-п от 07.02.2022);

Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России № Р-965 от 02.08.2017;

Постановления правительства Республики Хакасия от 09.06.2017 № 294 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Республики Хакасия (с изменениями на 26.03.2018)»;

Приказа Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «Рекомендованные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

Таблица 3.3-1

Расчёт потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания (2043 г.)

| Наименование объекта, единица измерения | Норматив | Сохраняемые объекты (сущ.) | Требуемая мощность | Принято проектом | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты спорта |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования, м2, (для населённых пунктов с численностью населения свыше 1 до 3 тыс. чел.) | 350 | 199,2 | 637,4 | 438,2 | 438,2 |
| Стадион, м2 (для населённых пунктов с численностью населения свыше 1 до 3 тыс. чел.) | 3000 | 18777 | 5772 | 0 | 0 |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |
| Дома культуры, учреждения клубного типа, место | 200 мест на 1 тыс. чел., место | 340 | 385 | 45 | 45 |
| Массовые библиотеки, объект | 1 объект на поселение | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации, место | 70 мест на 100 детей от 0 до 7 лет | 65 | 108 | 43 | 43 |
| Общеобразовательные организации, место | 95 мест на 100 детей от 7 до 18 лет | 515 | 181 | 0 | 0 |
| Организации дополнительного образования | 80 (из них мест, реализуемых на базе общеобразовательных организаций – 70) | 410 | 70 | 0 | 0 |

Проектом не запланировано строительство объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Потребность населения Бондаревского сельсовета в объектах обслуживания иного значения, рекомендуемых для размещения, представлена в таблице 3.3-2.

Таблица 3.3-2

Минимальная потребность населения Бондаревского сельсовета в иных объектах обслуживания населения на расчетный срок

| Наименование, единица измерения | Норматив | Потребность |
| --- | --- | --- |
| Предприятия торговли и общественного питания, Бондаревский сельсовет |  |  |
| Предприятия торговли | 179 м2 на 1000 чел. | 344,4 |

1 Демографический прогноз до 2035 года. Суммарный коэффициент рождаемости. Режим доступа: https://krasstat.gks.ru/folder/32939. - Загл. с экрана;

2Демографический прогноз до 2035 года. Федеральная служба государственной статистики // Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/. – Загл. с экрана.

3 Постановление Правительства Республики Хакасия «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития Республики Хакасия до 2030 года» от 22.11.2019 № 590 //Режим доступа: https://r- 19.ru/documents/139/94772.html. – Загл. с экрана.

## 3.4 Описание принятых градостроительных решений по планировочной организации и зонированию территории

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности.

Основная цель функционального зонирования территории с градостроительной позиции (планирования развития территории) – обеспечение ее рационального (экономного) использования и безопасного функционирования.

Проектное функциональное зонирование муниципального образования Бондаревский сельсовет предусматривает по большей части преемственность в функциональном назначении сложившихся функциональных зон, а также учитывает природную специфику сельсовета.

с. Бондарево

Жилая застройка развивается по всей территории села и представляет собой зону застройки индивидуальными жилыми домами и зону застройки малоэтажными жилыми домами.

Общественно-деловые зоны, многофункциональная общественно-деловая зона и зона специализированной общественной застройки развиваются преимущественно в центральной части населённого пункта. Планируется строительство врачебной амбулатории, водозабора и водопровода.

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия на период с 2019 по 2030 годы» планируется ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 0,64 км по ул. Советская, 1,2 км по ул. Красных Партизан, 1,8 км по ул. 50 лет Октября и 0,4 км по ул. Набережная.

В зоне специализированной общественной застройки проектом запланировано строительство спортивного зала общего пользования площадью 438 м2.

Также в зоне специализированной общественной застройки проектом генерального плана запланирована реконструкция детского сада с увеличением его мощности на 43 места.

д. Богдановка

Жилая застройка развивается по всей территории деревни и представляет собой зону застройки индивидуальными жилыми домами.

Общественно-деловые зона присутствует в северной части деревни. Строительство и реконструкция объектов не планируются.

аал Маткечик

Жилая застройка развивается по всей территории населенного пункта и представляет собой зону застройки индивидуальными жилыми домами.

Общественно-деловые зоны, развиваются преимущественно в северной и север-западной части населенного пункта.

Аал Верх-Киндирла

Жилая застройка развивается по всей территории аала и представляет собой зону застройки индивидуальными жилыми домами.

Проектом запланирована реконструкция сельского клуба, расположенного в зоне зоне специализированной общественной застройки, с увеличением мощности на 45 мест.

Деревня Усть-Табат

Жилая застройка развивается по всей территории аала и представляет собой зону застройки индивидуальными жилыми домами.

Проектируемое функциональное зонирование территории

На территории Бондаревского сельсовета, с учётом положений приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», проектом выделены следующие функциональные зоны:

  - Жилые зоны

  - Зона застройки индивидуальными жилыми домами

  - Общественно-деловые зоны

  - Многофункциональная общественно-деловая зона

  - Зона специализированной общественной застройки

  - Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

  - Производственная зона

  - Зона инженерной инфраструктуры

  - Зона транспортной инфраструктуры

  - Зоны сельскохозяйственного использования

  - Зона сельскохозяйственного использования

  - Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

  - Иные зоны сельскохозяйственного назначения

  - Зоны специального назначения

  - Зона кладбищ

  - Зона складирования и захоронения отходов

  - Зона акваторий

  - Иные зоны

Многофункциональная общественно-деловая зона включает территории делового, общественного и коммерческого назначения, территории объектов торговли, объектов общественного питания, объектов коммунально-бытового назначения, зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования, специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, научных организаций, объектов культуры и искусства, объектов здравоохранения, социального назначения, объектов физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений и специализированной общественной застройки иных видов.

Производственная зона предназначена для размещения крупных промышленных предприятий.

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения сооружений инженерного обеспечения территории: водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, связи.

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, объектов трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети.

Таблица 3.4-1

Проектируемый баланс территории Бондаревского сельсовета по функциональному назначению

| № п/п | Существующие функциональные зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь населенного пункта с. Бондарево, всего | 727,94 | 100 |
| 1. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 0,22 | 0,03 |
| 2. | Зона акваторий | 1,95 | 0,27 |
| 3. | Общественно-деловые зоны | 0,43 | 0,06 |
| 4. | Производственная зона | 0,86 | 0,12 |
| 5. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 447,03 | 62,27 |
| 6. | Зона транспортной инфраструктуры | 36,03 | 5,02 |
| 7. | Зона специализированной общественной застройки | 15,07 | 2,10 |
| 8. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 65,64 | 9,14 |
| 9. | Многофункциональная общественно-деловая зона | 1,33 | 0,18 |
| 10. | Коммунально-складская зона | 1,46 | 0,20 |
| 11. | Зона инженерной инфраструктуры | 1,54 | 0,21 |
| 12. | Иные зоны | 156,37 | 21,78 |
|  | Площадь населенного пункта аал Верх-Киндирла, всего | 193,84 | 100 |
| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 92,95 | 47,95 |
| 2. | Зона специализированной общественной застройки | 1,89 | 0,98 |
| 3. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,41 | 0,21 |
| 4. | Зона транспортной инфраструктуры | 7,81 | 4,03 |
| 5. | Иные зоны | 90,73 | 46,81 |
| 6. | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,05 | 0,02 |
| 7. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 92,95 | 47,95 |
|  | Площадь населенного пункта д. Богдановка, всего | 110,79 | 100 |
| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 43,15 | 38,95 |
| 2. | Зона акваторий | 1,01 | 0,91 |
| 3. | Зона специализированной общественной застройки | 0,76 | 0,69 |
| 4. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,46 | 0,41 |
| 5. | Зона транспортной инфраструктуры | 3,96 | 3,57 |
| 6. | Иные зоны | 61,44 | 55,46 |
| 7. | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,02 | 0,02 |
|  | Площадь населенного пункта аал Маткечик, всего | 111,39 | 100 |
| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 75,76 | 68,02 |
| 2. | Зона акваторий | 1,98 | 1,78 |
| 3. | Зона специализированной общественной застройки | 4,28 | 3,84 |
| 4. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 2,21 | 1,99 |
| 5. | Зона транспортной инфраструктуры | 4,84 | 4,35 |
| 6. | Иные зоны | 22,30 | 20,02 |
| 7. | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,01 | 0,01 |
|  | Площадь населенного пункта деревня Усть-Табат, всего | 41,00 | 100 |
| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22,68 | 55,32 |
| 2. | Зона акваторий | 0,001 | 0,002 |
| 3. | Зона транспортной инфраструктуры | 1,52 | 3,71 |
| 4. | Иные зоны | 16,80 | 40,97 |
|  | Площадь за границами населенных пунктов, всего | 35819,81 | 100 |
| 1. | Научно-производственная зона | 0,18 | 0,0005 |
| 2. | Производственная зона | 0,75 | 0,002 |
| 3. | Зона складирования и захоронения отходов | 5,78 | 0,02 |
| 4. | Зона акваторий | 844,37 | 2,36 |
| 5. | Зона кладбищ | 14,12 | 0,04 |
| 6. | Зона транспортной инфраструктуры | 93,02 | 0,26 |
| 7. | Зона инженерной инфраструктуры | 6,04 | 0,02 |
| 8. | Зона сельскохозяйственных угодий | 10237,30 | 28,58 |
| 9. | Зоны сельскохозяйственного использования | 12501,80 | 34,90 |
| 10. | Зоны рекреационного назначения | 2657,98 | 7,42 |
| 11. | Зона лесов | 6376,55 | 17,80 |
| 12. | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 3081,92 | 8,60 |

3.5 Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории

На территории муниципального образования внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах следующих зон с особыми условиями использования территории:

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации;

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- территории объектов культурного наследия.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов), придорожные полосы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

Согласно Постановлению Президиума Правительства Республики, Хакасия от 27 ноября 2015 года N 107-п «Об утверждении Комплексного плана транспортного обслуживания населения Республики Хакасия на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок (с изменениями на 10 июля 2019 года)» каждая автомобильная дорога общего пользования имеет категорию автомобильных дорог. С учётом перспектив развития этих дорог для них устанавливаются придорожные полосы.

Санитарные разрывы автомагистралей

В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Санитарный разрыв имеет режим санитарно-защитной зоны, но не требует разработки проекта его организации. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Зона водоводов определяется по разным параметрам и зависит от окружающих условий. Сколько метров охранная территория на незастроенной местности, где нет никаких других инженерных коммуникаций, зависит только от диаметра прокладываемых труб водопровода и характера грунта.

В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведения о санитарных зонах водовода и водозаборов отсутствуют. Генеральным планом рекомендуется провести уточнение местоположение санитарно-защитной полосы и первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения путем разработки проекта и внесения сведений в ЕГРН. В настоящем генеральном плане санитарно-защитные полосы и первые пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения установлены 10 м.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования. В границах таких охранных зон действуют ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 г № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (вместе с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»).

На территории Бондаревского сельсовета установлена санитарно-защитная зона для фермы по содержанию свиней, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, юго-восточная окраина с. Бондарево, в 170 метрах в направлении на юго-восток от дома № 43 по ул. Калинина (ИП Борисов Владимир Яковлевич) №19:06-6.791.

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранная зона линий электропередач. Охранная зона линий электропередач определяется в зависимости от напряжения данных линий. В границах таких охранных зон действуют ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на основании Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах так их зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Ограничения использования земельных участков в границах санитарных разрывов линий электропередачи установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранная зона инженерных сетей (коммуникаций). Ограничения использования земельных участков иобъектов капитального строительства в отношении инженерных коммуникаций установлены: Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство». Планировка и застройка городских и сельских поселений, Правилами охраны электрических сетей,размещенных наземельных участках, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". Охранные зоны подземных кабелей линий связи определены Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

На территории сельсовета установлены охранные зоны инженерных коммуникаций согласно таблице 3.5-1:

Таблица 3.5-1

Перечень охранных зон инженерных коммуникаций

| 19:06-6.167 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-11-09 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| --- | --- | --- |
| 19:06-6.391 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-11-11 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.478 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-11-12 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.155 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-05-03 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.285 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-05-03 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.492 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-05-01 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.87 | Охранная зона ВЛ-10 кВ ф.91-05 в границах Республики Хакасия, Бейского района, Бондаревского сельсовета, с.Бондарево, ПС "Бондарево" 35/10 кВ | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.463 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-05-16 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.265 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-05-13 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.2 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ТП-91-05-06 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.205 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-05-04 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.256 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-05-11 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.383 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-05-09 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.312 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-05-15 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.368 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-14-01 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.286 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-05-14 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.90 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф.91-14 в границах Бейского района | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.296 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-14-09 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.486 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-05-12 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.770 | Охранная зона ВЛИ-0,4кВ ф.1,ТП № 91-14-09 от сущ. оп. №13- оп. №14 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.384 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-14-03 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.100 | Зоны с особыми условиями использования территории на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 91-14-04 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.293 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф. 1 и ТП 91-14-14 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.359 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-14-07 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.394 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-14-04 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.348 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-14-08 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.175 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-15-05 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.432 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-15-06 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.46 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф.91-15 в границах Бейского района | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.253 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-15-07 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.217 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-15-04 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.682 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ, фидер №1, ТП №91-15-04 от оп. №19-1А до оп.№19-3А | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.687 | Охранная зона ВЛИ-0,4кВ ф.1, ТП 91-15-04 от сущ.оп.19-1а до оп.19-1а-2 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.371 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-15-08 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.164 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-10-03 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.318 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-10-02 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.95 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф.91-10 в границах Бейского района | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.434 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-10-08 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.701 | Охранная зона ВЛЗ-10кВ Ф91-10с оп. 127-9 до оп. 127-9-65 и оп. СТП91-10-05 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:00-6.47 | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ-35 кВ Т-28 «Бельтыры - Бондарево» в границах Бейского района, Аскизского района | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.329 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 20-10-16 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.78 | Охранная зона ВЛ-10кВ, ф. 20-10 Уты-д Усть-Табат-Усть-Киндирла | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.679 | Охранная зона ТП 91-10-06 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.690 | Охранная зона ВЛИ-0,4кВ, ф.1, от ТП 91-10-06 до оп.2 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.721 | Охранная зона ВЛЗ-10кВ, ф.91-10, оп.101(сущ.) – ТП №91-10-06 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.673 | Охранная зона ТП №91-10-05 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.191 | Охранная зона ТП-91-18-12 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.386 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-18-01 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.613 | Охранная зона ВЛ-10кВ, ф.91-18, от существующей опоры №165 до ТП №91-18-12 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.634 | Охранная зона ТП №91-18-12 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.699 | Охранная зона ВЛЗ-10 кВ ф.91-10, от сущ. оп. №38 до СТП 91-10-09 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.628 | Охранная зона ТП 91-11-01 (Козырь) | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.638 | Охранная зона ВЛ-0,4кВ, ф.1, от существующей ТП №91-18-12 до опоры №2 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.664 | Охранная зона ВЛ-10кВ ф.91-11, от оп.71-6 до КТП 91-11-02 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.666 | Охранная зона КТП, диспетчерский номер 91-11-02 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.685 | Охранная зона ВЛ-10кВ ф.91-11, от оп.71 – оп.71-6 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.15 | Охранная зона - ПС "БОНДАРЕВО" 35/10 кВ | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.262 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-14-10 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.395 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-15-01 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.419 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-10-01 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.93 | Охранная зона ВЛ-10 кВ ф.91-16 в границах Республики Хакасия, Бейского района, Бондаревского сельсовета, ПС "Бондарево" 35/10 кВ | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.464 | Охранная зона ТП-91-10-04 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.697 | Охранная зона СТП 91-10-09 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.203 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-16-02 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.289 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-15-02 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.388 | Охранная зона ТП-91-16-01 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.455 | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП 91-16-03 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.643 | Охранная зона ВЛИ-0,4кВ ф.4 ТП 91-14-04, от ТП до оп.13 | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 19:06-6.798 | Охранная зона волоконно-оптической линии связи ПАО "Ростелеком": "Подключение к сети "Интернет" СЗО в Бейском районе Республики Хакасия на участках: "Бея-Бондарево-Б.Монок-М.Монок-Красный Ключ», "Куйбышево-Чаптыков", "РМ-Новониколаевка-Дмитриевка", "Бондарево-Маткечик" | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации |

Охранная зона тепловых сетей. Ограничения использования земельных участков охранной зоны тепловых сетей установлены Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей".

В реестр границ Единого государственного реестра недвижимости внесены сведения об охранных зонах инжененрных коммуникаций:

В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведения об охранных зонах тепловых сетей и канализационных сетей и сооружений отсутствуют. Генеральным планом рекомендуется провести уточнение местоположение охранных зон тепловых сетей и канализационных сетей и сооружений путем разработки проекта, и внесения сведений в ЕГРН. В настоящем генеральном плане установлены охранные зоны тепловых сетей – 3м и канализационных сетей и сооружений – 5м.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации, другими

федеральными законами.

В соответствии со ст. 27 п. 8 Земельного кодекса РФ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

На территории сельсовета установлены:

- часть прибрежной защитной полосы р. Абакан от г. Абакан до г. Абаза, № 19:00-6.171;

- Прибрежная защитная полоса оз. Худжур №19:06-6.726;

- Прибрежная защитная полоса оз. Красное №19:06-6.727.

Ширина водоохранных зон, прибрежных полос, а также береговых полос в Бондаревском сельсовете в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации приведена в таблице 3.5-2.

Таблица 3.5-2

Ширина водоохранных зон в Бондаревском сельсовете в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации

| Название водотока | Водоохранная зона, м | Прибрежная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Абакан | 200 | 200 | - |
| оз. Красное | 55 | 40 |  |
| оз. Худжур | 50 | 40 |  |

В соответствии со ст. 67.1 п. 7 Водного кодекса РФ Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 настоящего Кодекса.

На террттории Бондаревского сельсовета установлены следующие водоохранные зоны:

19:06-6.732 – Водоохранная зона оз. Худжур

19:06-6.734 – Водоохранная зона оз. Красное

19:00-6.164 – Часть водоохранной зоны р. Абакан, от г. Абакан до г. Абаза

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов закрепляются на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 N 17 (ред. от 29.04.2016) "Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" (пункта 18 статьи 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ).

Ширина водоохранных зон устанавливается в соответствии с длиной реки:

- реки длиной до 10 км – 50 м;

- реки длиной от 11 до 50 км – 100 м;

- реки длиной более 51 км – 200 м.

Прибрежные защитные полосы 20-50 м в зависимости от уклонов.

В соответствии со ст. 67.1 Водного кодекса РФ в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий принимаются меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, обеспечивается инженерная защита территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий понимается комплекс мероприятий, включающий в себя:

- предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов;

- ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

- противопаводковые мероприятия, в том числе мероприятия по увеличению пропускной способности русел рек, их дноуглублению и спрямлению, расчистке водоемов, уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному закреплению, укреплению берегов песчано-гравийной и каменной наброской.

Охранные и защитные зоны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

В настоящее время на данные объекты не разработаны зоны охраны, поэтому до установления таких зон охране подлежат территории объектов культурного наследия.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Проектом рекомендуется разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия специализированной организацией, в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) устанавливаются границы защитной зоны объекта культурного наследия: для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, и для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

В реестр границ Единого государственного реестра недвижимости внесены сведения о границах территорий объекта культурного наследия согласно таблице 3.5-3:

Таблица 3.5-3 – Список объектов культурного наследия

| 19:06-8.105 | Территория объекта культурного наследия регионального значения "Могила Бондарева Т. М. (1820-1898 гг.), ссыльного крестьянского философа, страстного искателя правды, написавшего сочинение «Трудолюбие и тунеядство, или торжество земледельца», которое в 1890 г. с помощью Л. Н. Толстого было издано на французском языке" |
| --- | --- |
| 19:06-8.262 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 15 курганов" |
| 19:06-8.263 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник" |
| 19:06-8.270 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 20 курганов" |
| 19:06-8.294 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 9 курганов" |
| 19:06-8.252 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 20 курганов" |
| 19:06-8.259 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 20 курганов" |
| 19:06-8.268 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 9 курганов" |
| 19:06-8.245 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 14 курганов" |
| 19:06-8.266 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 22 курганов" |
| 19:06-8.246 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 12 курганов" |
| 19:06-8.248 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 16 курганов" |
| 19:06-8.251 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 12 курганов" |
| 19:06-8.253 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 11 курганов" |
| 19:06-8.247 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 16 курганов" |
| 19:06-8.255 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 15 курганов" |
| 19:06-8.256 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 19 курганов" |
| 19:06-8.260 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 16 курганов" |
| 19:06-8.265 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 14 курганов" |
| 19:06-8.297 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 5 курганов" |
| 19:06-8.299 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 8 курганов" |
| 19:06-8.1 | Территория объекта археологического наследия федерального значения петроглиф "Красный камень" |
| 19:06-8.106 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Усть-Сосский Чаа-Тас" |
| 19:06-8.282 | Территория выявленного объекта археологического наследия "Поселение Усть-Сос 23" |
| 19:06-8.283 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник "Кирбэ 8" из 5 курганов" |
| 19:06-8.284 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Одиночный курган "Кирбэ 6" |
| 19:06-8.285 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Одиночный курган "Кирбэ 5" |
| 19:06-8.289 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник "Кирбэ 4" из 6 курганов" |
| 19:06-8.295 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 36 курганов" |
| 19:06-8.296 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 19 курганов" |
| 19:06-8.250 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 2 курганов" |
| 19:06-8.254 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 17 курганов" |
| 19:06-8.267 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 17 курганов" |
| 19:06-8.257 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 13 курганов" |
| 19:06-8.300 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 11 курганов" |
| 19:06-8.301 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 7 курганов" |
| 19:06-8.258 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 18 курганов" |
| 19:06-8.249 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 9 курганов" |
| 19:06-8.264 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 8 курганов" |
| 19:06-8.269 | Территория объекта археологического наследия федерального значения "Могильник из 7 курганов" |
| 19:06-6.720 | Территория выявленного объекта археологического наследия "Могильник Маткечик – 4" |

Зоны затопления и подтопления

На территории Бондаревского сельсовета установлены следующие зоны затопления и пожтопления:

19:06-6.815 – Зона затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности в а. Маткечик Бейского района;

19:06-6.810 – Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, в а. Маткечик Бейского района (территории сильного подтопления);

19:06-6.809 – Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, в а. Маткечик Бейского района (территории слабого подтопления);

19:06-6.814 – Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Абакан, в а. Маткечик Бейского района (территории умеренного подтопления);

19:06-6.881 – Зона затопления территорий, прилегающих к незарегулированным р. Сос, руч. без названия в с. Бондарево Бейского района Республики Хакасия, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет);

19:06-6.882 – Территория слабого подтопления, прилегающая к зоне затопления в с. Бондарево Бейского района Республики Хакасия;

19:06-6.883 – Территория умеренного подтопления, прилегающая к зоне затопления в с. Бондарево Бейского района Республики Хакасия;

19:06-6.884 – Территория сильного подтопления, прилегающая к зоне затопления в с. Бондарево Бейского района Республики Хакасия.

Санитарно-защитные зоны объектов воздушного транспорта

На территории Бондаревского сельсовета объекты воздушного транспорта отсутствуют.

3.6 Развитие улично-дорожной сети, объектов транспортной инфраструктуры

Воздушный транспорт

Развитие внутреннего воздушного транспорта проектом не предусмотрено.

Водный транспорт

Развитие водного транспорта проектом не предусмотрено.

Железнодорожный транспорт

Развитие железнодорожного транспорта проектом не предусмотрено.

Автомобильные дороги

На территории сельсовета не запланировано строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Улично-дорожная сеть

Основные проектные решения направлены на максимальное сохранение существующей улично-дорожной сети в границах населённых пунктов с созданием благоприятных и относительно безопасных условий для обеспечения движения автомобильного транспорта.

Искусственные дорожные сооружения

Генеральным планом не предусматривается строительство искусственных дорожных сооружений.

3.7 Планируемые для размещения объекты местного значения сельсовета, относящиеся к областям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения

3.7.1 Водоснабжение и водоотведение

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения МО Бондаревский сельсовет являются:

  - обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

  - обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

  - обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

  - повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

  - достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

  - оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Водоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями «СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*. С изменениями № 1» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14) (ред. от 30.12.2015);

«СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010), «СанПиН 2.1.4.1074˗01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно ˗ эпидемиологические правила и нормативы».

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения: аварийность сетей водоснабжения.

Проблемы: вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Проектом установлено строительство водозабора в с. Бондарево и строительство сети водопровода 1298 м.

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения поселения принята хозяйственно-питьевая и противопожарная по «СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*. с изменениями № 1» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14) (ред. от 30.12.2015).

Водоотведение

Строительство сетей водоотведения не запланировано.

Теплоснабжение

Проектные решения разработаны согласно требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Строительство сетей теплоснабжения не запланировано.

3.7.2 Электроснабжение, газоснабжение, связь

Электроснабжение

Анализ существующей системы электроснабжения Бондаревского сельсовета показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

- реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

- строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию электрических сетей поселений.

Газоснабжение

Согласно региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2020 – 2040 годы, газоснабжение Бондаревского сельсовета не предусмотрено.

Связь

В Бондаревском сельсовете все населенные пункты телефонизированы.

Планируется строительство базовой станции оператора «Т2-Мобайл» в срок до 2041 г.

3.8 Санитарная очистка

3.8.1 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения, проживающего в частных домовладениях

Санитарная очистка и уборка населенных мест среди комплекса задач по охране окружающей среды занимает одно из важных мест. Она направлена на содержание в чистоте согласно санитарным требованиям селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния ТБО, их своевременный сбор, удаление и полное обезвреживание и предотвращение возможных заболеваний и охраны почвы, воды и воздуха от загрязнения ТБО.

Твердые бытовые отходы населенных пунктов представлены типичными для крупного населенного пункта продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и использованной тарой.

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы МО Бондаревский сельсовет вывозятся для временного хранения на площадки твердых бытовых отходов.

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996, согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.1996 № 01-8/1711.

Собираются и вывозятся отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3 - 4 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Метод сбора и вывоза ТБО заключается в расстановке контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, сбора и вывоза их на площадки для временного хранения.

Согласно Схеме обращения с отходами Республики Хакасия №010-941-пр, утвержденной 26.12.2022 (раздел 1) источники образования ТКО расположены на территории поселений, входящих в состав муниципальных образований. Информация об источниках образования отходов в Бондаревском сельсовете отсутствует.

### 3.8.2 Мероприятия по развитию системы сбора и утилизации ТБО

Усовершенствованию санкционированных мест для временного сбора и хранения твердых бытовых отходов (ограждение, высадка лесозащитных полос, вывешивание аншлагов);

- обустройство мест для приема ТБО у населения, установка на территории населенных пунктов контейнеров для сбора мусора, организация мобильного вывоза мусора непосредственно от частных домов, информационное сопровождение проводимых мероприятий;

- установка контейнеров для сбора ТБО в общественных местах и местах массового отдыха граждан;

- своевременный вывоз мусора с мест сбора ТБО;

- регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок.

### 3.8.3 Основные направления работы администрации Бондаревского сельсовета

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Администрация района обязана организовать сбор ТБО от населения и организаций и заключить договор с соответствующей коммунальной службой по вывозу ТБО на полигон.

Мероприятия в области экологической безопасности предусматривают строительство и содержание площадок хранение ТБО на территориях сельсоветов.

Значительные объемы отходов образуются на теплоисточниках, использующих твердое топливо – зола и шлак при сжигании углей.

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства образуются преимущественно отходы 5 и 4 класса опасности.

Необходимо провести обследование мест захоронения ТБО на рассматриваемой территории с целью выявления среди них не соответствующих санитарным нормам. Основными нарушениями санитарных правил являются, как правило, отсутствие ограждений территорий мест захоронения ТБО, отсутствие зонирования территорий, отсутствие твердого покрытия территорий хозяйственной зоны, контрольных скважин для учета влияния отходов на грунтовые воды, контрольно-дезинфицирующих установок для обработки мусоровозов и мусоросборочных контейнеров,  несанкционированный приём на полигоны ТБО промышленных отходов 1-го класса опасности, сжигание отходов.

### 3.8.4 Потребители

Основными потребителями услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

### 3.8.5 Количество образующихся отходов

Согласно Схеме обращения с отходами Республики Хакасия №010-941-пр, утвержденной 26.12.2022 (раздел 2, пункт 2.3), данные о ежегодном образовании ТКО, систематизированные по видам отходов согласно ФККО и их классам опасности, а также по источникам образования отходов (населенным пунктам) в соответствии с делением на территориальные зоны, приведено в таблице 3.8.5-1.

Данные получены исходя из установленных приложением 4 к приказу Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 19.12.2017 № 8-п, норматив ТКО на человека в год  нормативов ТКО на человека в год.

Согласно данному приложению, с 01.01.2021 на 1 проживающего человека:

- в многоквартирных домах приходится 32,35 кг (0,154 м3);

- в индивидуальных жилых домах – 46,21 кг (0,154 м3).

Таблица 3.8.5-1

Сведения о ежегодном образовании ТКО, систематизированные по видам отходов согласно ФККО и их классам опасности, а также по источникам образования отходов (населенным пунктам) в соответствии с делением на территориальные зон

| ТЗ | населенный пункт | ИТОГО: | МКД | ИЖС | Норматив образования отходов |  |  |  | Нормативное образование ТКО, т/год |  | Всего, т/год | Всего, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/чел. |  | т/чел. |  | IV КО (3111001724 отходы из жилищ несортированные (исключая КГО) | V КО (3111002215 отходы из жилищ КГО) |  |  |
|  |  |  |  |  | для МКД | для ИЖС | для МКД | для ИЖС |  |  |  |  |
| 4 | с. Бондарево | 1505 | 41 | 1464 | 1,848 | 1,848 | 0,388 | 0,555 | 787,0066 | 41,4214 | 828,428 | 2781,24 |
| 4 | аал Верх-Киндирла | 202 | 0 | 202 | 1,848 | 1,848 | 0,388 | 0,555 | 106,5045 | 5,6055 | 112,11 | 373,296 |
| 4 | д. Богдановка | 123 | 0 | 123 | 1,848 | 1,848 | 0,388 | 0,555 | 64,85175 | 3,41325 | 68,265 | 227,304 |
| 4 | аал Маткечик | 270 | 0 | 270 | 1,848 | 1,848 | 0,388 | 0,555 | 142,3575 | 7,4925 | 149,85 | 498,96 |
| 4 | д. Усть-Табат | 8 | 0 | 8 | 1,848 | 1,848 | 0,388 | 0,555 | 4,218 | 0,222 | 4,44 | 14,784 |

3.8.6 Места накопления отходов

Согласно Схеме обращения с отходами Республики Хакасия №010-941-пр, утвержденной 26.12.2022 (раздел 4 и 5), места накопления отходов производства и потребления расположены в границах земельных участков отходообразователей и представлены в основном площадками (открытыми и закрытыми), контейнерами (бункерами).

Накопление твердых коммунальных отходов может осуществляться несколькими различными способами:

- в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;

- в контейнерах для накопления крупногабаритных отходов;

- в пакетах, размещаемых в установленных местах;

- в контейнерах раздельно для разных видов отходов.

В настоящее время в Республике Хакасия наиболее распространена система одноэтапного вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с предварительным сбором в контейнеры следующих типов:

- металлические, объемом 0,75; 1,1; 1,25 куб. м;

- контейнеры-бункеры, объемом 8 куб. м.

Сведения о контейнерных площадках и контейнерах, расположенных на территории Бондаревского сельсовета, приведены в таблице 3.8.6-1.

По данным, полученным из муниципальных образований Республики Хакасия, на территории Республики Хакасия располагается 89 мест несанкционированного размещения отходов (свалки). Данная величина является не постоянной, так как часть свалок ликвидируется, а в других местах появляется. Свалки располагаются вблизи населенных пунктов, которые не входят в зону охвата действующих полигонов, а дороги характеризуются плохой проходимостью. Все несанкционированные места размещения отходов подлежат рекультивации. Информация о несанкционированных свалках на территории Бондаревского сельсовета отсутствует.

Таблица 3.8.6-1

Размещение отходов Бондаревского сельсовета

| № | Наименование | Местоположение, кадастровый номер земельного участка | Расстояние, км. |  | Территория, га | Намечается ли ликвидация и по каким причинам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от центра | от ближайшей жилой площади |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Под объект размещения отходов потребления | РХ, р-н Бейский, примерно в 1,05 км северо-западнее от окраины с. Бондарево 19:06:000000:250 |  | 0,478 | 2,0058 | нет |
| 2 | Под объект размещения отходов потребления | РХ, р-н Бейский, в 1,1 км юго-западнее от окраины а. Маткечик по направлению на северо-запад 19:06:020702:38 |  | 0,451 | 2,6281 | нет |
| 3 | Под объект размещения отходов потребления | РХ, р-н Бейский, юго-восточная окраина а. Верх-Киндирла юг 19:06:020904:68 |  | 0,073 | 1,1465 | нет |

Согласно Схеме обращения с отходами Республики Хакасия №010-941-пр, утвержденной 26.12.2022 (раздел 7), на сегодняшний день твердые коммунальные отходы, образующиеся на территории Республики Хакасия, ввиду отсутствия действующих мощностей по их обработке и утилизации, транспортируются на один из четырех объектов размещения твердых коммунальных отходов (полигонов), действующих на территории Республики Хакасия.

Ближайший полигон к Бондаревскому сельсовету расположен по адресу: Республика Хакасия, Городской округ город Черногорск, включенный в Перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Республики Хакасия до 2023 года.

Направление потоков твердых коммунальных отходов от источников их образования ориентировано на действующие объекты размещения отходов, а также перспективные объекты обработки и утилизации, планируемые к вводу в эксплуатацию при развитии коммунальной инфраструктуры.

Характеристика существующих и перспективных потоков отходов на территории Бондаревского сельсовета представлена в таблице 3.8.6-2:

Таблица 3.8.6-2

Существующие и перспективные потоки отходов на территории Бондаревского сельсовета

| Территориальная зона | Населённый пункт | Существующее направление потоков для размещения | Перспективное расположение комплекса перегрузки отходов | Перспективное направление потоков на объект обработки, утилизации, плечо | Перспективное направление потоков на объект захоронения, плечо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | с. Бондарево | г. Черногорск | с. Аскиз | г. Черногорск | г. Черногорск |
| 4 | аал Верх-Киндирла | г. Черногорск | с. Аскиз | г. Черногорск | г. Черногорск |
| 4 | д. Богдановка | г. Черногорск | с. Аскиз | г. Черногорск | г. Черногорск |
| 4 | аал Маткечик | г. Черногорск | с. Аскиз | г. Черногорск | г. Черногорск |
| 4 | д. Усть-Табат | г. Черногорск | с. Аскиз | г. Черногорск | г. Черногорск |

С учётом объёма образования отходов, наличия транспортной инфраструктуры, отсутствия природоохранных территорий, наличия существующих объектов размещения отходов, территорий, имеющих перспективу инфраструктурного развития, республика Хакасия поделена на пять территориальных зон, в которых региональные операторы обязаны осуществлять деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Согласно Схеме обращения с отходами Республики Хакасия №010-941-пр, утвержденной 26.12.2022 (раздел 11), Бондаревский сельсовет входит в территориальную зону №4.

Согласно протоколу №66 заседания Правления Министерства экономического развития Республики Хакасия от 15.11.2018г. Общество с ограниченной ответственностью «АЭРОСИТИ-2000» осуществляет деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами (сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение) в соответствии с территориальной схемой и региональной программой в области обращения с отходами, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от 26.09.2016 № 010-849-пр «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Хакасия».

ООО «АЭРОСИТИ-2000» присвоен статус регионального оператора с 01.01.2019 на 10 лет. Организация имеет действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

### 3.8.7 Кладбища

На территории Бондаревского сельсовета расположены следующие места погребения:

Таблица 3.8.7-1

Кладбища

| № | Наименование | Местоположение, кадастровый номер земельного участка | Расстояние, км. |  | Территория, га | Намечается ли ликвидация и по каким причинам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от центра | от ближайшей жилой площади |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кдадбище | РХ, р-н Бейский, примерно в 0,5 км от западной окраины а. Маткечик по направлению на северо-запад 19:06:020702:44 |  | 0.396 | 1,6644 | нет |
| 2 | Кладбище | РХ, р-н Бейский, примерно в 0,2 км от северной окраины д. Богдановка по направлению на север 19:06:020805:93 |  | 0.155 | 0,7507 | нет |
| 3 | Кладбище | РХ, р-н Бейский, примерно в 2,4 км от южной окраины а. Верх-Киндирла по направлению на юг 19:06:020904:75 |  | 2.279 | 0,8165 | нет |
| 4 | Кладбище | РХ, р-н Бейский, примерно в 0,6 км от западной окраины с. Бондарево по направлению на северо-запад 19:06:020708:133 |  | 0.575 | 1,5661 | нет |
| 5 | Кладбище | РХ, р-н Бейский, примерно в 3,8 км от восточной окраины а. Маткечик по направлению на северо-восток 19:06:020601:59 |  | 4.226 | 0,2566 | нет |
| 6 | Кладбище | РХ, р-н Бейский, примерно в 3 км от урочища У-сос по направлению на север 19:06:020703:138 |  | 2.564 | 0,9192 | нет |
| 7 | Кладбище | РХ, р-н Бейский, примерно в 2,5 км от южной окраины а. Верх-Киндирла по направлению на юго-восток 19:06:020905:116 |  | 2.520 | 0,4133 | нет |
| 8 | Кладбище | РХ, р-н Бейский, примерно в 1,4 км от южной окраины а. Верх-Киндирла по направлению на юг 19:06:020904:74 |  | 1.016 | 0,7614 | нет |
| 9 | Кладбище | РХ, р-н Бейский, примерно в 1 км от западной окраины д. Усть-Табат по направлению на северо-запад 19:06:020601:60 |  | 1.021 | 0,2892 | нет |
| 10 | Кладбище | РХ, р-н Бейский, примерно в 0,2 км от восточной окраины с. Бондарево по направлению на восток 19:06:020901:262 |  | 0.309 | 5,0075 | нет |

3.9 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3.9.1 Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

С учётом климатических условий на территории Бондаревского района существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайные ситуации происходят в результате опасных природных явлений, таких как сильные ветра, ливневые дожди, снегопады, засухи, с периодичностью раз в четыре года, паводковыми и грунтовыми водами подтопляются населенные пункты и сельскохозяйственные угодья.

Для защиты от опасных геологических процессов на реке Абакан установлена дамба.

### 3.9.2 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории

На проектируемой территории биологически-опасных объектов нет.

Эпидемиологическая обстановка на рассматриваемой территории за последние 15 лет относительно нормальная. Периодически наблюдается в осенний и весенний период значительное увеличение случаев заболевания гриппам, что причиняет некоторый материальный ущерб экономике района, но не представляет реальной угрозы для населения района.

Эпизоотическая обстановка на территории района за последние 15 лет нормальная. Случаев заболевания животных карантинными инфекциями не было.

Размеры СЗЗ, а также перечень возможных к размещению в пределах СЗЗ объектов, определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Возможно биологическое заражение небольших территорий в результате деятельности несанкционированных свалок, скотомогильников.

### 3.9.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

При планировании размещения новых объектов необходимо учитывать доступность этих объектов для тушения пожарными подразделениям в части обеспечения проходов, проездов и подъездов к зданиям, строениям и сооружениям с учетом необходимых расстояний, которые определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствие со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на территории должны быть размещены источники наружного противопожарного водоснабжения.

При проектировании наружных источников пожаротушения рассматриваемого участка необходимо руководствоваться требованиями СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» и федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На территории сельсовета имеется одна пожарная часть – РОО «ДПО» РХ, расположена по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Бондарево, ул. Пролетарская, 82

# 4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения Бондаревского сельсовета на комплексное развитие этих территорий

4.1 Изменение экологической ситуации

Экологическое развитие Бейского района направлено на обеспечение экологически ориентированного роста экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

В районе остро стоит вопрос утилизации отходов производства и потребления.

Несмотря на небольшой удельный вес ТКО в структуре отходов, эффективное обращение с ними крайне важно, так как от этого напрямую зависит состояние окружающей среды в местах проживания людей.

В районе имеется 3 полигона ТКО. Территориальная удалённость действующих полигонов не позволяет обеспечивать нужды муниципальных образований в полном объёме, что способствует образованию несанкционированных мест размещения отходов.

Низкая эффективность работы очистных сооружений обусловлена морально устаревшими технологиями очистки сточных вод и изменившимися требованиями к составу и свойствам сточных вод.

К числу основных проблем относятся:

- отсутствуют объекты по обработке (сортировке) и утилизации отходов производства и потребления;

- увеличение объёмов образующихся отходов, которые нарастают темпами, опережающими их переработку и обезвреживание;

- морально устаревшие технологии очистки сточных вод;

- рост нарушений в области охраны объектов животного мира.

Учёт местных природно-климатических условий.

На решение градостроительных задач влияют следующие природные факторы: климат, рельеф местности, растительный покров, гидрологические ресурсы, геологические условия, видовые качества местности.

Климат Бейского района резко континентальный. Характерны резкие колебания температуры воздуха и количества осадков. В апреле и мае почти ежегодно наблюдаются ветры большой силы. Зима устанавливается в конце октября – начале ноября. Для данного типа климата характера малоснежная, суровая с ясной солнечной погодой и дневными оттепелями зима, сухое и жаркое лето.

В целом, природно-климатические условия района способствуют развитию курортного бизнеса и аграрного комплекса.

По санитарно-гигиенической оценке, климато-мететрологических факторов условия проектируемой территории определяются как умеренно- суровые; инсоляционные ресурсы и ресурсы УФР благоприятны; зимняя дискомфортность характеризуется интенсивной ветрометелевой деятельностью, летняя – избыточной солнечной радиацией.

Мероприятия по сохранению и улучшению воздушного бассейна.

Приоритетным направлением по обеспечению охраны атмосферного воздуха от загрязнения является снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Степень загрязненности атмосферы на проектируемой территории является удовлетворительной.

В районе осуществление совместной деятельности по улучшению состояния атмосферного воздуха строится во взаимодействии всех заинтересованных органов, учреждений, общественности и реализуется в рамках целевой программы Республики Хакасия «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия», утвержденной Правительством Республики Хакасия от 13 ноября 2013 года №623, с изменениями на 20 июля 2023 года.

При решении задачи предотвращения и снижения текущего негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения используются следующие механизмы:

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников за счет технического перевооружения, реконструкции и модернизации производства;

- снижение загрязнения атмосферного воздуха в сельских поселениях и частной жилой застройке за счет централизации теплоснабжения частной малоэтажной жилой застройки;

- контроль за реализацией мероприятий, направленных на достижение нормативов ПДВ вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

- предусматриваются размещение парков и скверов;

- осуществление мониторинга в атмосферном воздухе жилой застройки содержания основных загрязнителей и взвешенных веществ на стационарных постах наблюдения, а также на маршрутных постах наблюдения;

- информирование органов власти на всех уровнях.

Согласно информации, предоставленной Министерством экологии и природных ресурсов Республики Хакасия, на сегодняшний день на территории Бондаревского сельсовета не проводились сводные расчёты загрязнения атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, почвы и ландшафта.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Среди первоочередных мероприятий рекомендуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки, а также локальных очистных сооружений (в первую очередь для объектов сельскохозяйственного производства).

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных водных объектов необходимо осуществление мероприятий по их охране:

- запрещается сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления;

- проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации;

- содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов;

- захоронение в водных объектах ядерных материалов и радиоактивных веществ запрещается;

- сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается;

- перед подачей на сооружения биологической очистки производственные сточные воды должны предварительно направляться на локальные очистные сооружения;

- обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений животноводческих комплексов, не допуская попадания навоза и навозной жижи в открытые водоемы и подземные водоносные горизонты;

- строгое соблюдение режима водоохранных зон.

Загрязнение почвы является фактором возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний у населения, в связи с чем, необходимо принять меры по профилактике загрязнения почвы особенно в зоне жилой застройки и на территориях образовательных учреждений.

Так же предусмотрено:

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими отходами, устройство почвонепроницаемых жижесборников в животноводческих комплексах;

- хранение минеральных удобрений и пестицидов в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями или вывоз запрещенных и пришедших в негодность пестицидов;

- проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке коммуникаций;

- снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства и использование его в озеленение населенного пункта;

- дальнейшая утилизация токсических отходов;

- отведение специальных мест под мойку автомашин, тракторов и другой техники;

- проведение рекультивации отработанных карьеров;

- обязательное введение в оборот плодородных неиспользуемых земель.

# 5. Планируемые границы населенного пункта

Согласно части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В состав Бондаревского сельсовета входят пять населённых пунктов: административный центр – село Бондарево, аал Верх-Киндирла, деревня Усть-Табат, деревня Богдановка и аал Маткечик

Генеральным планом планируется изменение границ населённых пунктов – с. Бондарево, д. Богдановка и аал Верх-Киндирла. В Приложении №1 к генеральному плану находятся описания местоположения границ всех населённых пунктов, входящих в состав сельсовета.

# 6. Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2023 г. | Первая очередь (2033 г.) | Расчётный срок (2043 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Сельсовет | га |  |  |  |
|  | Площадь населенного пункта с. Бондарево, всего | -"- | 749,94 | - | 727,94 |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | -"- | 0,22 | - | 0,22 |
|  | Коммунально-складская зона | -"- | 1,48 | - | 1,46 |
|  | Общественно-деловые зоны | -"- | 0,43 | - | 0,43 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | -"- | 382,97 | - | 447,03 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | -"- | 9,90 | - | - |
|  | Зона акваторий | -"- | 1,95 | - | 1,95 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | -"- | 7,49 | - | 15,07 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | -"- | 66,05 | - | 65,64 |
|  | Иные зоны | -"- | 217,57 | - | 156,37 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | -"- | 38,16 | - | 36,03 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | -"- | 1,54 | - | 1,54 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | -"- | 0,67 | - | 1,33 |
|  | Зона лесов | -"- | 21,49 | - | - |
|  | Производственная зона |  | - |  | 0,86 |
|  | Площадь населенного пункта аал Верх-Киндирла, всего | -"- | 193,84 | - | 193,84 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | -"- | 46,54 | - | 92,95 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | -"- | 0,55 | - |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | -"- | 1,03 | - | 1,89 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | -"- | 0,41 | - | 0,41 |
|  | Иные зоны | -"- | 136,33 | - | 90,73 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | -"- | 8,93 | - | 7,81 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | 0,05 |  | 0,05 |
|  | Площадь населенного пункта д. Богдановка, всего | -"- | 110,79 | - | 110,79 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | -"- | 36,42 | - | 43,15 |
|  | Зона акваторий | -"- | 1,01 | - | 1,01 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | -"- | 0,08 | - | 0,76 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | -"- | 0,46 | - | 0,46 |
|  | Иные зоны | -"- | 68,85 | - | 61,44 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | -"- | 3,96 | - | 3,96 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | -"- | 0,02 | - | 0,02 |
|  | Площадь населенного пункта аал Маткечик, всего | -"- | 111,39 | - | 111,39 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | -"- | 44,53 | - | 75,76 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | -"- | 8,28 | - | - |
|  | Зона акваторий | -"- | 1,98 | - | 1,98 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | -"- | 0,90 | - | 4,28 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | -"- | 2,21 | - | 2,21 |
|  | Иные зоны | -"- | 48,59 | - | 22,30 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | -"- | 4,90 | - | 4,84 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | -"- | 0,01 | - | 0,01 |
|  | Площадь населенного пункта деревня Усть-Табат, всего | -"- | 41,00 | - | 41,00 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | -"- | 2,17 | - | 22,68 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | -"- | 5,81 | - | - |
|  | Зона акваторий | -"- | 0,001 | - | 0,001 |
|  | Иные зоны | -"- | 31,12 | - | 16,80 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | -"- | 1,90 | - | 1,52 |
|  | Площадь за границами населенных пунктов, всего | -"- | 35797,59 | - | 35819,81 |
|  | Научно-производственная зона | -"- | 0,18 | - | 0,18 |
|  | Производственная зона | -"- | 0,75 | - | 0,75 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | -"- | 5,78 | - | 5,78 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | -"- | 12501,80 | - | 12501,80 |
|  | Зона акваторий | -"- | 844,37 | - | 844,37 |
|  | Зона кладбищ | -"- | 12,45 | - | 14,12 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | -"- | 93,02 | - | 93,02 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | -"- | 6,04 | - | 6,04 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | -"- | 10238,25 | - | 10237,30 |
|  | Зоны рекреационного назначения | -"- | 2657,98 | - | 2657,98 |
|  | Зона лесов | -"- | 6355,06 | - | 6376,55 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | -"- | 3081,92 | - | 3081,92 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 1924 | 1994 | 2064 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 | 100 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 17,9 | 18,8 | 19,8 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 56,1 | 57 | 58 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 25,9 | 26,8 | 27,8 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд  всего | тыс. кв. м общей площади | 50,24 | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд: | -"- | 50,24 | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство: | -"- | - | - | - |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м.кв./чел | 23,8 | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации, всего | мест | 65 | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные организации, всего | -"- | 515 | - | - |
| 4.3 | Организации дополнительного образования | мест | 410 | - | - |
| 4.4 | Дома культуры, учреждения клубного типа, всего | -"- | 3 | - | - |
| 4.5 | Общедоступные библиотеки, всего | объект | 4 | - | - |
| 4.6 | Спортивные залы общего пользования | кв. м | 199,2 | - | - |
| 4.7 | Плоскостные сооружения, всего | га | - | - | - |
| 4.8 | Учреждения здравоохранения, всего | объект | 3 | - | - |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение | тыс. куб. м/сут | - | - | - |
| 5.2 | Водоотведение | тыс. куб. м/сут | - | - | - |
| 5.3 | Энергоснабжение | тыс.кВт*ч/год | - | - | - |
| 5.4 | Теплоснабжение | МВт | - | - | - |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог в с. Бондарево, всего: | км | 16,6 | - | - |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог в деревне Усть-Табат, всего: | км | 8,7 | - | - |
| 6.3 | Протяженность автомобильных дорог в аале Верх-Киндирла, всего: | км | 23,2 | - | - |
| 6.4 | Протяженность автомобильных дорог в д. Богдановка, всего: | км | 1,0 | - | - |
| 6.5 | Протяженность автомобильных дорог в аал Маткечик, всего: | км | 2,8 | - | - |

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 11.12.2019 № 180-п об утверждении Региональной программы «Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения Республики Хакасия» // Режим доступа: https://r-19.ru/documents/140/96569.html - Загл. с экрана

Коротко о МОТ //Режим доступа: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro moscow/documents/genericdocument/wcms_347220.pdf загл. с экрана

Методологические пояснения Росстата о получении основных сведений о населении // Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/demo/metod/met-dem.htm - загл. с экрана